| 文件编号 |  | 密级 | 商密 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H600B101-Z-RJ01 |  | 阶段 标记 |  |  | Z |  |  |
| 版本号 |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.4 | 产品代号 MN200S-2(04/05) 产品名称 40mN霍尔电推进系统 文件名称 软件接口通信协议 编写 校对 审核 标审 批准 遨天科技（北京）有限公司 2024 年 10 月 |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 内容摘要： 本使用说明书介绍了MN200S-5 电推进电源组件的外观特性、机械和电气接口以及电推进电源的通讯接口、格式和协议。 修改记录： 2025.07：增加加热最大时长参数、激活的六档档位及时间、除气时长等参数上注。 2025.10：遥测包W87字节，增加当前工作A/B机和CAN总线复位计数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键词：卫星、电推进、外观尺寸、通信接口、通信协议 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 更 改 单 号 | 签字、日期 | 第 页 |  |  |

目   录

1	产品介绍	1

1.1产品概述	1

1.2技术指标	错误!未定义书签。

2	机械电气接口说明	错误!未定义书签。

2.1安装匹配	错误!未定义书签。

2.2电气接口匹配	1

3	通讯接口说明	1

3.1供电模块（PPU）组件通信接口	错误!未定义书签。

3.2 PPU组件的指令类型及通信协议	错误!未定义书签。

3.2.1 CAN ID部分说明	2

3.2.2 CAN内容部分说明	3

3.4供电模块（PPU）组件数据解算	错误!未定义书签。

4	PPU工作模式	错误!未定义书签。

5	使用操作	错误!未定义书签。

5.1 固定连接	错误!未定义书签。

5.2 电路检查和连接	错误!未定义书签。

6	故障判别	错误!未定义书签。

7	维护	错误!未定义书签。

- 产品介绍

1.1产品概述

电推进系统主要用于提供卫星轨道控制所需推力，是卫星姿态与轨道控制系统的重要执行机构之一，MN200S-5 H600霍尔电推力器供电模块（PPU）组件是卫星电推进系统供电电源变换单元。主要对管路高压/低压部分进行状态采集、PPU三路电源输出供电状态采集，并通过CAN总线将上述采集到的信息传递给中心计算机，实现飞行器的姿态与轨道控制。

1.2电气接口匹配

MN200S-5 H600霍尔电推进系统供电模块（PPU）组件与卫星姿轨控系统电气接口为接插件形式，接插件位于二次电源模块侧面的X02/X03。其电连接器接点分配和编号如下表2-2所示：

表1-1电连接器接点分配

| 接点号 | 走向 | 功 能 | 电 压 | 电流 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | ← | CANAH | 5 | 0.1 |  |
| 6/7 | ← | CANAL | 5 | 0.1 |  |
| 3/4 | ← | CANBH | 5 | 0.1 |  |
| 8/9 | ← | CANBL | 5 | 0.1 |  |
| 5 |  | 隔离通讯地 | 0 | 0.1 |  |

- 通信硬件接口说明

PPU通过CAN接口接收星上指令并上传测量信号。CAN接口采用双点双线形式，提高通信接口可靠性。图3-1是PPU与整星接口框图。

图 2-1 PPU与整星接口

PPU采用两片单片机热备的控制方式实现双路CAN的控制通讯，热备的两个单片机均可实时采集遥测状态。

.

图2-2  CAN接口电路原理图

- CAN接口说明

3.1 通信方式

采用CAN总线通信方式：多字节数据传送时，先传送最高字节数据，然后传送次高字节数据，最后传送最低字节数据。每个字节低位在前、高位在后。

采用CAN2.0A标准帧，有效数据域为实际发送的协议数据内容。

首帧应答时间不超过2ms，平均帧间隔大于30us,小于100us。

通讯速率为500Kbps.

3.2 CAN ID部分说明

使用标准CAN，CAN ID为11位，说明如下：

霍尔电推进的A站地址(ID8-ID3) = 11H

霍尔电推进的B站地址(ID8-ID3) = 12H

| 命令 | ID10~ID3 | ID2~ID0 | RTR | DLC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测请求 | 91H | 00H | 00H | 07H | A通道 |
| 遥测请求 | 92H | 00H | 00H | 07H | B通道 |
| 间接指令 | 51H | 00H | 00H | 07H | A通道 |
| 间接指令 | 52H | 00H | 00H | 07H | B通道 |
| 遥测数据返回 | 91H | 03H | 00H | 08H | A通道复合帧应答前11帧 |
| 遥测数据返回 | 91H | 03H | 00H | 07H | A通道复合帧应答尾帧 |
| 遥测数据返回 | 92H | 03H | 00H | 08H | B通道复合帧应答前11帧 |
| 遥测数据返回 | 92H | 03H | 00H | 07H | B通道复合帧应答尾帧 |

3.3 CAN Body说明

指令内容的body部分如下表所示：

| 指令\Byte位 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测数据请求 | 0xFF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 定时点火（非自持） | 0x01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 自然点火 | 0x80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 上注点火 | 0x20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 参数上注 | 0x40 | 参数类型 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM |  |
| 除气 | 0x10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 阴极激活 | 0x04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 关机 | 0x02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 复位A通道 | 0xF8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 复位B通道 | 0xF7 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |
| 复位AB通道 | 0xF9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | SUM |  |

注：B*代表Byte，即字节，一个字节8bit。

    - 控制短指令

PPU组件控制指令包含6种控制短指令，即定时非自持点火指令、定时自持点火指令、自然点火指令、上注点火指令、除气指令、阴极激活指令、关机指令。

| 参数代号 | 指令名称 | 指令码 |
| --- | --- | --- |
|  | 定时点火 | 0x01 |
|  | 自然点火 | 0x80 |
|  | 上注点火 | 0x20 |
|  | 除气 | 0x10 |
|  | 阴极激活 | 0x04 |
|  | 关机 | 0x02 |
|  | 自检 | 0xAA |

    - 复位命令

星务计算机发送复位指令后，PPU对相应的总线进行复位。

| 参数代号 | 指令名称 | 指令码 | 指令参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复位A总线 | 0xF8 | 00 |  |
|  | 复位B总线 | 0xF7 | 00 |  |
|  | 复位AB总线 | 0xF9 | 00 |  |

    - 参数上注指令

可上注的参数和格式如下表所示。

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁阀启动时间 | 0x40 | 0x01 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】 默认值：220 |
| 阳极开启时间 | 0x40 | 0x02 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】默认值：295 |
| 阴极开启时间 | 0x40 | 0x04 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】默认值：300 |
| 励磁开启时间 | 0x40 | 0x08 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】默认值：280 |
| 点火加热电源最大档位电流码值 | 0x40 | 0x10 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：620 |
| 阴极电流阈值 | 0x40 | 0x20 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：源码； 范围：【0-65534】 默认值：612（对应0.5A） |
| 阳极电流阈值 | 0x40 | 0x40 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：源码； 范围：【0-65534】 默认值：119（对应0.3A） |
| 阴极自持使能开关 | 0x40 | 0x80 | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 0x55：自持； 0xAA：不自持 |
| 阴极自持时间 | 0x40 | 0x11 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】 默认值：10 |
| 点火时长使能开关 | 0x40 | 0x12 | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 0x55：使能 0xAA：不使能 |
| 点火时长 | 0x40 | 0x14 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】 默认值：10 |
| 激活第1档档位 | 0x40 | 0x31 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：260 |
| 激活第1档时长 | 0x40 | 0x32 | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：15 |
| 激活第2档档位 | 0x40 | 0x33 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：335 |
| 激活第2档时长 | 0x40 | 0x34 | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：15 |
| 激活第3档档位 | 0x40 | 0x35 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：410 |
| 激活第3档时长 | 0x40 | 0x36 | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：40 |
| 激活第4档档位 | 0x40 | 0x37 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：480 |
| 激活第4档时长 | 0x40 | 0x38 | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：40 |
| 激活第5档档位 | 0x40 | 0x39 | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：525 |
| 激活第5档时长 | 0x40 | 0x3A | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：40 |
| 激活第6档档位 | 0x40 | 0x3B | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 含义：PWM占空比； 范围：【0-1023】 默认值：620 |
| 激活第6档时长 | 0x40 | 0x3C | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：5 |
| 除气时长 | 0x40 | 0x3D | 参数值 | 00 | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：分钟； 范围：【0-254】 默认值：90 |
| 加热最大时长 | 0x40 | 0x3E | 参数值 |  | 00 | 00 | SUM | 00 | 单位：秒； 范围：【0-65534】 默认值：420 |

其中：B2为高字节，B3为低字节。如参数值为50，则B2 = 0x00， B3 = 0x32

    - 遥测信息应答帧数据格式

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一帧 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
| 第二帧 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
| 第三帧 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 |
| 第四帧 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 |
| 第五帧 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 |
| 第六帧 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 |
| 第七帧 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W54 | W55 |
| 第八帧 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 | W61 | W62 | W63 |
| 第九帧 | W64 | W65 | W66 | W67 | W68 | W69 | W70 | W71 |
| 第十帧 | W72 | W73 | W74 | W75 | W76 | W77 | W78 | W79 |
| 第十一帧 | W80 | W81 | W82 | W83 | W84 | W85 | W86 | W87 |
| 第十二帧 | W88 | W89 | W90 | W91 | W92 | W93 | W94 |  |

| ### 字节 | ### 含义 | ### 说明 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | ### 00H | ### 报文头 |  |
| W1 | ### 30H |  |  |
| W2 | ### 报文长度 | 各帧body字节数总和，即首帧的B0到末尾帧SUM的总长度（包含B0和SUM） |  |
| W3 | ### FFH | ### 固定字节 |  |
| W4 | ### 遥测指令计数 | ### 范围【1-255】 ### CAN复位后此值复位 |  |
| W5 | ### 正确指令计数/错误指令计数 | 高四位是正确指令计数，低四位是错误指令计数 正确指令计数、错误指令计数占位均为4bits，取值从0-15变化；收到CAN复位信号，此计数清零 |  |
| W6 | ### 最近执行指令码 | ### 接收星务机的指令码 |  |
| W7 | ### 加热电源电压高字节 | ### W7和W9组合为加热电源电压，源码，需要KB转换为当量 |  |
| W8 | 01H |  |  |
| W9 | 加热电源电压低字节 |  |  |
| W10-W11 | 加热电源电流 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W12-W13 | 阴极电源电压 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W14-W15 | ### 阴极电源电流 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W16 | ### 02H |  |  |
| W17-W18 | ### 阳极电源电压 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W19-W20 | ### 阳极电源电流 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W21-W22 | ### 励磁电源电压 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W23 | 励磁电源电流高字节 | ### W23和W25合为励磁电流，源码，需要KB转换为当量 |  |
| W24 | ### 03H |  |  |
| W25 | ### 励磁电源电流低字节 |  |  |
| W26-W27 | ### 电磁阀电源电压 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W28-W29 | ### 高压传感器 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W30-W31 | ### 低压传感器 | ### 源码，需要KB转换为当量 |  |
| W32 | ### 04H |  |  |
| W33 | ### 点火标志位 | ### 1是成功，0是不成功 |  |
| W34 | ### 激活状态 | ### 0x00默认值；0x55激活中；0xAA激活完毕；掉电不保持 |  |
| W35 | ### 激活次数 | ### 掉电保持 |  |
| W36-W37 | ### 电磁阀启动时间 | ### 为上注值； |  |
| W38-W39 | ### 阳极开启时间 | ### 为上注值； |  |
| W40 | 05H |  |  |
| W41-W42 | 阴极开启时间 | ### 为上注值； |  |
| W43-W44 | 励磁开启时间 | ### 为上注值； |  |
| W45-W46 | 点火加热电源最大档位电流码值 | ### 为上注值； |  |
| W47 | 阴极自持使能开关 | ### 为上注值；0x55自持；0xAA不自持 |  |
| W48 | 06H |  |  |
| W49-W50 | 阴极自持时间 | ### 为上注值； |  |
| W51-W52 | 阴极电流阈值 | ### 为上注值； |  |
| W53-W54 | 阳极电流阈值 | ### 为上注值； |  |
| W55 | 点火时长使能开关 | ### 为上注值； |  |
| W56 | 07H |  |  |
| W57-W58 | 点火时长 | ### 为上注值； |  |
| W59 | 版本号 | ### 为上注值； |  |
| W60 | 除气时长 | ### 为上注值； |  |
| W61-W62 | 激活第1档档位 | ### 为上注值； |  |
| W63 | 激活第1档时间 | ### 为上注值； |  |
| W64 | 08H |  |  |
| W65-W66 | 激活第2档档位 | ### 为上注值； |  |
| W67 | 激活第2档时间 | ### 为上注值； |  |
| W68-W69 | 激活第3档档位 | ### 为上注值； |  |
| W70 | 激活第3档时间 | ### 为上注值； |  |
| W71 | 激活第4档档位高字节 | ### 为上注值； |  |
| W72 | 09H |  |  |
| W73 | 激活第4档档位低字节 | ### 为上注值； |  |
| W74 | 激活第4档时间 | ### 为上注值； |  |
| W75-W76 | 激活第5档档位 | ### 为上注值； |  |
| W77 | 激活第5档时间 | ### 为上注值； |  |
| W78-W79 | 激活第6档档位 | ### 为上注值； |  |
| W80 | 0AH |  |  |
| W81 | 激活第6档时间 | ### 为上注值； |  |
| W82-W83 | 加热最大时长 | ### 为上注值； |  |
| W84-W86 | 阳极点着时刻 |  |  |
| W87 | 当前工作A/B机 | ### b7-b4：0x5：A机，0xA：B机 |  |
|  | CAN总线复位次数 | ### b3-b0：0-15 |  |
| W88 | 0BH |  |  |
| W89-W91 | 阴极点着时刻 |  |  |
| W92 | 管脚状态 |  |  |
| W93 | 自检结果 | b7-b6:预留 b5-b4：励磁状态，0：正常，1：短路，3开路 b3: 阳极状态，0：正常，1：短路 b2: 阴极状态，0：正常，1：短路 ### b1-b0: 加热状态，0 ：正常，1：短路，3开路 |  |
| W94 | 校验和 | 数字和，计算范围为首帧的B0至尾帧的SUM的数字和（不包含SUM） |  |

- PPU模块组件数据采集及计算

PPU模块组件按照轮询的方式对各监控量进行数据采集，按照10Hz的周期进行采集，将采集到的数据进行平滑滤波后赋值给遥测应答帧。

星务计算机通过查询数据指令，查询当前供电模块（PPU）组件输出数据。在收到供电模块（PPU）仪组件应答帧后，通过供电模块（PPU）组件解算关系解析监视数据，解析公式为Y=KX+B，转换系数K和B在交付的使用说明书提供，Y为转换后的遥测量，X为PPU上传的数字量。

- 工作模式

5.1  点火流程

1）确认电连接器X01、X02、X03、X06连接正确;

2）PPU的母线上电，PPU默认通信电路开机，PPU可采集高低压传感器读数；

3）PPU接收到总线点火指令，各路电源开始输出，推力器按照既定程序点火；

4）PPU接收到总线关机指令后，PPU各路电源关机，推力器停止工作；

5）母线断电，电推进系统关机；

6）下次开机重复上述2）-5）步骤。

5.2 各指令描述

定时非自持点火

自然点火

上注点火

除气

阴极激活

关机

- 定时非自持点火指令： PPU接收到定时非自持点火指令后，开启加热电源，按预定程序对阴极进行预热，最大预热电流为4.5A。开启励磁电源。150s开启电磁阀通气，第235s开启阴极电源，300s开启阳极电源，当阳极/阴极产生电流后，加热电源被关闭。阳极点火后，点火标志位置1，PPU开始持续产生推力。

- 自然点火指令： PPU接收到自然点火指令后，开启加热电源，按预定程序对阴极进行预热，最大预热电流为4.5A，立即开启阳极电源和阴极电源、开启励磁电源。150s开启电磁阀通气，阳极点火成功后，点火标志位置1，PPU开始持续产生推力。

- 上注点火指令： PPU接收到上注点火指令后，开启加热电源，按预定程序对阴极进行预热，最大预热电流为上注电流，按照设定时间开启阳极电源、阴极电源、励磁电源、电磁阀电源。如果阴极自持标志使能，则在阳极点火成功后会根据上注的自持时间关闭阴极。如果阴极自持标志未使能，则阳极成功后不会关闭阴极。阳极点火成功后，点火标志位置1，PPU开始持续产生推力。

- 关机指令：当无需产生推力时，需要下发关机指令。PPU收到关机指令后，逐次关闭电磁阀、加热电源、阳极电源、阴极电源等，不再产生推力。

- 除气指令：电推进系统发射入轨后，首次点火前，需要进行管路系统除气，PPU接收到除气指令后，PPU电磁阀电源按照既定程序进行管路系统除气，电磁阀工作超过上注的时长（出厂设置90min）后自动关断，最大输入功率5.5W。阴极电源、阳极电源、加热电源不工作。

- 阴极激活指令：电推进系统发射入轨后，首次点火前，需要先进行除气，再进行阴极激活，PPU接收到阴极激活指令后，PPU加热电源按照上注参数的既定程序激活阴极，（出厂设置加热电源工作155min）后自动关断，最大输入功率115W。阴极电源、阳极电源、电磁阀电源不工作，阴极激活需要一次完成，激活过程不能中断，如激活过程中断，需要重新开始阴极激活。