|  | 密 级. 阶段标记; Z. 版本号; 4.2. |
| --- | --- |
|  | 上海格思航天科技有限公司 |

GMS GEN1卫星霍尔电推进组件CAN总线通信协议

GMS-GEN1-KZ-JK-08

2025年05月

格物铸星 报国思远

签名页

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 会签 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 标审 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

上海格思航天科技有限公司

文档修改记录

| 版本 | 日期 | 更改摘要 | 修改章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V4.2 | 2025年05月 | 从原双阴极的版本上增加各种模式下的参数上注、遥测扩展等 |  |  |

目 录

1	前言	1

2	依据性文件	1

3	定义和约束	1

3.1	定义	1

3.2	约定	1

4	各传输层详细说明	2

4.1	物理层协议	2

4.1.1	连接方式	2

4.1.2	电气规范	4

4.1.3	连接器	5

4.2	数据链路层	5

4.2.1	传输格式	6

4.2.2	标识符定义	7

4.2.3	滤波要求	10

4.3	应用层	10

4.3.1	单帧数据格式	10

4.3.2	复合帧数据格式	10

4.3.3	各类帧定义	11

4.3.4	总结	20

5	可靠性设计要求	22

5.1	传输要求	22

5.2	总线状态检测和切换机制	22

6	测试说明	23

6.1	总线信号测试	23

6.2	功能和时延符合性测试	23

6.3	可靠性安全性测试	24

6.4	总线负载压力测试	24

6.5	PPU工作模式	25

前言

作为GMS GEM1卫星重要组成部分，霍尔电推进组件主要功能为对管路高压/低压部分进行状态采集、PPU三路电源输出供电状态阳极电压电流、阴极电压电流、加热电压电流采集、对CAN控制器运行信息收集，响应星务指令，按照上注的参数时序对各路电源进行控制，包括阳极电源、主备加热电源、主备阴极电源、电磁阀；其中对阳极电源电压和主备加热电源电流可以调制，实现双阴极的切换，并通过CAN总线将上述采集到的信息传递给星务计算机，实现卫星轨道控制。

本文给出了GMS GEN1卫星霍尔电推进组件的CAN总线通信协议。

依据性文件

表 1引用文件汇总

| 序号 | 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | GSHT-DG-01 | 卫星技术文件编制要求 |
|  | GSHT-DG-06 | 卫星设计与建造规范 |
|  | GSHT-DG-07 | 卫星CAN总线约定 |

定义和约束

定义

(1)	CAN：控制器局域网，Controller Area Network;

(2)	物理层：对应于ISO/OSI参考模型的物理层;

(3)	数据链路层：对应于ISO/OSI参考模型的数据链路层;

(4)	应用层：对应于ISO/OSI参考模型的应用层;

(5)	定义星务计算机（星务系统）为主节点，其余部件（单机）为从节点;

(6)	定义符号‘b’代表一位bit，b0代表第一比特，符号‘B’代表一个字节，B0代表第一字节。

约定

(1)	如未特殊说明，本协议默认采用高字节在前、低字节在后的数据传输方式（数据传输顺序）；

(2)	如未特殊说明，当传输的数据量不足以填充相应数据域空间时，空余字节填充00H；

各传输层详细说明

物理层协议

物理层协议规定了CAN总线的连接方式、接口特性及使用规范等。

连接方式

卫星CAN总线通讯传输线采用非屏蔽双绞线，各CAN节点总线接口为A、B互为备份，缺省CAN总线A为主份，总线B为备份。

总线选择原则：从节点的应答操作使用的总线与主节点发送数据使用的总线相同，同一帧数据只使用同一条总线；

符合CAN 2.0A规范的器件禁止在本网络中使用，因为不支持扩展帧格式。

卫星CAN总线默认为3.3V系统，CAN控制器可以与CPU（FPGA）集成，收发芯片建议为SN65HVD233，电平特性如下图所示。

图 1 SN65HVD233电平特性

节点的总线电气接口形式如下图所示。

图 2双机备份CAN总线电气接口图

图 3单机无备份CAN总线电气接口图

*注：R1为终端匹配电阻，各节点设计时为R1预留安装位置但不安装。

收发芯片参考电路如下所示。

图 4 SN65HV233参考电路

- C206、C208为共模滤波电容，取值为100pF，应就近安装在对外连接器附近，并通过“短粗”印制线连接到机壳地；

- T1为共模电感，推荐型号：G-CMW3216-222T2（2200Ω@100MHz，深圳振华富电子）。

电气规范

- 总线波特率：500kbps。

- 技术规范：CAN2.0B。

- 传输数据电平（供参考）：

- 显性电平：CANH约为3.0V，CANL约为1.0V，差分值为2.0V。

- 隐性电平：CANH约为2.3V，CANL约为2.3V，差分值为0V。

- 总线控制器振荡器：容差最大值小于0.1%，独立晶振需采用16MHz的温补晶振，总线时序寄存器BTR0设为0xC1；总线时序寄存器BTR1设为0xB2；

- CAN总线的中断优先级应尽量高，连接主处理器外部中断的最高优先级，主处理器处理能力应满足总线时间要求；

- 节点链接方式如图 5，卫星 CAN总线拓扑图

图 5卫星CAN总线拓扑图

连接器

CAN总线采用双点双线连线，电子学平台内通过底板定义接点互联。连接接插件形式为J30JA-9ZK：

表 2CAN总线连接器接点定义

| 接点号 | 走向 | 功 能 | 电 压 | 电流 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/6 | ← | CANAH | 3.3 | 0.1 |  |
| 2/7 | ← | CANAL | 3.3 | 0.1 |  |
| 3/8 | ← | CANBH | 3.3 | 0.1 |  |
| 4/9 | ← | CANBL | 3.3 | 0.1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

数据链路层

按照《CAN Specification V2.0B》规范执行，CAN总线的传输帧格式如下所示。

图 6CAN扩展帧格式

约定如下：

- 使用扩展帧格式传输，每个CAN帧长度13字节（29位帧ID）；

- 每帧的前5个字节为帧头信息。

表 3 CAN总线扩展帧格式信息表

| 序号 | 名称 | 长度(bit) | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOF | 1 | 起始位SOF为 |  |
| 2 | 仲裁域 | 29 | 29位的标识符扩展 |  |
| 4 | SRR | 1 | SRR替代远程请求 | 扩展帧中恒为1 |
| 5 | IDE | 1 | 标识符扩展位 | 扩展帧中恒为1 |
| 6 | RTR | 1 | 远程帧or数据帧 | 扩展帧中恒为0 |
| 7 | 控制域 | 1 | 扩展标志，1为扩展帧 |  |
|  |  | 1 | 保留为0 |  |
|  |  | 4 | 数据长度，0-8字节对应0-1000b，远程帧为0 |  |
| 8 | 数据域 | 8×8 | 应用层定义，远程帧不包含数据帧 |  |
| 9 | CRC域 | 15 | CRC序列，由接口控制逻辑产生和检验 |  |
|  |  | 1 | CRC界定位，固定为1 |  |
| 10 | 应答域 | 1 | 应答间隙 |  |
|  |  | 1 | 应答界定 |  |
| 11 | 帧结尾 | 7 | 连续7个1 |  |

传输格式

一帧CAN数据共13字节，其中前5字节为帧头，用于数据链路层的控制，后面8字节为用户数据。格式及说明如下表所示。

表 4 CAN总线传输帧格式定义

| 帧头1 | 帧头2 | 帧头3 | 帧头4 | 帧头5 | 用户数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 0~8B |

表 5 CAN传输帧帧头1定义

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF[1] | RTR[2] | X[3] | X[3] | DLC.3[4] | DLC.2[4] | DLC.1[4] | DLC.0[4] |

注：

- 固定为1，表明接收/发送的是扩展帧。

- 固定为0，表明为非远程帧（为数据帧）。

- 固定为0，保留位。

- DLC 的4位代表用户数据域的字节个数，0000～1000b依次代表0～8，超出8时实际接收8B数据。

表 6 CAN传输帧帧头2定义

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID.28 | ID.27 | ID.26 | ID.25 | ID.24 | ID.23 | ID.22 | ID.21 |

表 7 CAN传输帧帧头3定义

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID.20 | ID.19 | ID.18 | ID.17 | ID.16 | ID.15 | ID.14 | ID.13 |

表 8 CAN传输帧帧头4定义

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID.12 | ID.11 | ID.10 | ID.9 | ID.8 | ID.7 | ID.6 | ID.5 |

表 9 CAN传输帧帧头5定义

| BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID.4 | ID.3 | ID.2 | ID.1 | ID.0 | X[1] | X[1] | X[1] |

注[1]：保留位。

标识符定义

29位标识符分为7个部分，如下表所示。

表 10 标识符定义

| ID28~ID26 | ID25 | ID24~ID20 | ID19~ID15 | ID14~ID10 | ID9~ID8 | ID7~ID0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | LT | DT | DA | SA | FT | FC |
| 优先级 | 总线标志 | 数据类型 | 目的地址 | 源地址 | 单/复帧标识 | 帧计数 |

表 11本标准和CAN仲裁域与控制域的对应关系

| 帧位置 | 29位标识符 CAN | 29位标识符 本标准 |
| --- | --- | --- |
|  | SOF[1] | SOF |
|  | ID28 | P3 |
|  | ID27 | P2 |
|  | ID26 | P1 |
|  | ID25 | LT |
|  | ID24 | DT5 |
|  | ID23 | DT4 |
|  | ID22 | DT3 |
|  | ID21 | DT2 |
|  | ID20 | DT1 |
|  | ID19 | DA5 |
|  | ID18 | DA4 |
|  | SRR[1] | SRR |
|  | IDE[1] | IDE |
|  | ID17 | DA3 |
|  | ID16 | DA2 |
|  | ID15 | DA1 |
|  | ID14 | SA5 |
|  | ID13 | SA4 |
|  | ID12 | SA3 |
|  | ID11 | SA2 |
|  | ID10 | SA1 |
|  | ID9 | FT2 |
|  | ID8 | FT1 |
|  | ID7 | FC8 |
|  | ID6 | FC7 |
|  | ID5 | FC6 |
|  | ID4 | FC5 |
|  | ID3 | FC4 |
|  | ID2 | FC3 |
|  | ID1 | FC2 |
|  | ID0 | FC1 |
|  | RTR[1] | RTR[ |
|  | r1[1] | r1 |
|  | r0[1] | r0 |
|  | DLC4[1] | DLC4 |
|  | DLC3[1] | DLC3 |
|  | DLC2[1] | DLC2 |
|  | DLC1[1] | DLC1 |

注：在CAN标准中定义的位，本标准不变；

标识符各字段定义如下：

优先级（P）

优先级用来优化消息延时，接收端必需对其全局屏蔽。本标准中定义两类优先级数据（P3P2P1）如下：

- 011(b)：主节点（星务计算机）占用总线，发出的请求命令、控制指令和数据；

- 110(b)：从节点（非星务的其它节点）占用总线，遥测返回、响应数据；

- 其它值：保留；

- 有其他优先级需求可扩展。

总线标识（LT）

用来区分当前使用的总线状态。

- 0(b)：表示A总线；

- 1(b)：表示B总线。

数据类型（DT）

- DT5~ DT1≥10000b(16~31)时，表示广播信息。此时DA为全局目的地址，填“11111b”，霍尔电推进组件不进行广播信息的存储。；

- DT5~ DT1 < 10000b (0~15)时，表示特定信息。此时PS为特定设备目的地址（DA）。

目的地址（DA）

目的地址，5位。接收方地址，可以为全局地址或特定唯一地址。

表 12数据类型和目的地址定义

| 数据类型 | 数据含义 | DT值(b) | DA值(b) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播信息 | 时间广播 | 10000 | 11111 | 单帧 |
| 广播信息 | 轨道广播 | 10001 | 11111 | 复合帧 |
| 广播信息 | 姿态广播 | 10011 | 11111 | 复合帧 |
| 广播信息 | 备份数据广播 | 10100 | 11111 | 复合帧 |
| 广播信息 | 保留 | 10101~11111 |  |  |
| 特定信息 | 遥测请求指令 | 00000 | 目的地址(DA) | 单帧 |
| 特定信息 | 复位命令 | 00001 | 目的地址(DA) | 单帧 |
| 特定信息 | 控制短指令 | 00010 | 目的地址(DA) | 单帧 |
| 特定信息 | 备份数据请求指令 | 00011 | 目的地址(DA) | 单帧 |
| 特定信息 | 控制长指令 | 00100 | 目的地址(DA) | 复合帧 |
| 特定信息 | 备份数据返回 | 00101 | 目的地址(DA) | 目的地址为星务计算机 |
| 特定信息 | 遥测数据返回 | 00110 | 目的地址(DA) |  |
| 特定信息 | 保留 | 00111~011111 |  |  |

源地址（SA）

源地址，5位。网络中每个源地址对应唯一的一个设备。设备CAN节点地址分配见下表。

表 13 CAN节点地址分配

| 序号 | DA或SA(十进制) | 帧源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00000（0） | 星务计算机 | 主节点 |
|  | 01011 | 霍尔电推组件 | 从节点 |
|  | 11001（25） | 载荷转发器 | 载荷域，从节点 |
|  | 11010（26） | QV驱动控制器A | 载荷域，从节点 |
|  | 11011（27） | QV驱动控制器B | 载荷域，从节点 |
|  | 11100~11110 | 载荷保留 | 载荷域，从节点 |
|  | 111111 | 保留 | 不使用 |

单帧/复帧标志（FT）

用来区分数据信息需要一个（数据域≤8字节）或多个CAN帧（复合帧，数据域>8字节）传输，FT2 FT1定义如下：

- 00b，数据传输为单帧；

- 01b，复合帧的第一帧；

- 10b，复合帧的中间帧；

- 11b，复合帧的结束帧。

帧计数（FC）

- 单帧数据：0x01;

- 多帧数据：根据当前传输帧的帧计数填写数值N。从1开始累加，最大值不超过255（1≤N≤255）。

滤波要求

ID.24~ID.10可以通过CAN总线验收代码ACR和验收屏蔽代码AMR设置，屏蔽无效数据。CAN总线控制器根据设置的ACR和AMR自动屏蔽无效数据。

应用层

应用层数据在CAN总线上传输之前，若总数据量为0~8字节，则按照CAN单帧格式传送。若总数据量大于8字节，则按照CAN复合帧格式传送。

单帧数据格式

对于单帧数据，帧计数（FC）固定填0x01；除非消息对时间非常苛刻，为保证后续协议扩展和兼容，CAN单帧数据不足8字节的需填满8字节，DLC固定为1000b，末尾不足部分填充0x00。下表中，B0先传，B7最后传。

表 14单帧数据格式

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首字节 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 末字节 |

复合帧数据格式

当数据包长度超过8字节时，可采用多帧组成复合帧，一般格式如下。

表 15复合帧数据格式

| 复帧标识 | 帧计数 | 数据域 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| 01 | 1 | DataLen[1] |  | Data1 | Data2 | … | … | … | … |
| 10 | 2 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | N | … | … | Data n[2] | SUM[3] |  |  |  |  |

注：数据场各数据域解释如下：

[1]数据长度(DataLen)：为复合帧中有效数据总长度，即Data1（含）~ SUM(含)的总字节数；

[2]有效数据：Data1~ Data n；

[3]校验和（SUM）：对所有效数据采用无符号累加和校验的方式（DataLen+Data1+ Data2+…+ Data n），取累加和的低8位填入本字节。

最后一帧可以小于8字节(DLC=01~08)。

各类帧定义

遥测请求指令

遥测请求指令，为星务计算机发出请求霍尔电推进组件遥测包的数据帧，每秒请求一次。霍尔电推进组件接收到遥测请求指令后，则返回遥测信息。

遥测请求数据格式如下：

表 16 霍尔电推进组件遥测请求指令数据格式

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测请求 | FFh | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |

遥测数据返回

遥测数据返回为霍尔电推进组件响应星务计算机发出的遥测请求指令帧。

表 17霍尔电推进组件遥测应答帧数据格式

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一帧 | Dh | Dl | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| 第二帧 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 |
| 第三帧 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 |
| 第四帧 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 |
| 第五帧 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 |
| 第六帧 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 |
| 第七帧 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 |
| 第八帧 | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 | W61 |
| 第九帧 | W62 | W63 | W64 | W65 | W66 | W67 | W68 | W69 |
| 第十帧 | W70 | W71 | W72 | W73 | W74 | W75 | W76 | W77 |
| 第十一帧 | W78 | W79 | W80 | W81 | W82 | W83 | W84 | SUM |

表 18霍尔电推进组件遥测应答帧数据详细定义

| - 字序 | - 数据内容 | - 字节长度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dh | - 数据长度 | - 2 | - 0x0056，数据域所有字节总长度，W0~SUM |
| - Dl |  |  |  |
| - W0 | - 版本号 | - 1 | - 0x00-0xFF，十进制取值0-255.如233则代表2.33版本 |
| - W1 | - 遥测请求指令计数 | - 1 | - 初始为0x0，接收到遥测请求后加1，范围0~0xFF，遇软件复位或重新上电后清零重新计数。 |
| - W2 | - b7-b4:正确指令计数 | - 1 | - 范围为[0-15]，大于15后变为1 |
|  | - b3-b0错误指令计数 |  | - 范围为[0-15]，大于15后变为1 |
| - W3 | - 指令执行状态码 | - 1 | - 上一条指令执行状态，源码解读即可。 |
| - W4 | - 预留 | - 1 | - 固定为0x00 |
| - W5 | - 加热电源电压 | - 2 | - UINT16，当量，单位0.1V |
| - W6 |  |  |  |
| - W7 | - 加热电源电流 | - 2 | - UINT16，当量，单位1mA |
| - W8 |  |  |  |
| - W9 | - 阴极电源电压 | - 2 | - UINT16，当量，单位0.1V |
| - W10 |  |  |  |
| - W11 | - 阴极电源电流 | - 2 | - UINT16，当量，单位1mA |
| - W12 |  |  |  |
| - W13 | - 阳极电源电压 | - 2 | - UINT16，当量，单位0.1V |
| - W14 |  |  |  |
| - W15 | - 阳极电源电流 | - 2 | - UINT16，当量，单位1mA |
| - W16 |  |  |  |
| - W17 | - 高压传感器(压传P1) | - 2 | - UINT16，当量，单位0.001MPa |
| - W18 |  |  |  |
| - W19 | - 低压传感器(压传P2) | - 2 | - UINT16，当量，单位0.001MPa |
| - W20 |  |  |  |
| - W21 | - b7-b4：阳极点火成功标志位 | - 1 | 0x5-阳极点火未成功¦0xA-阳极点火成功 |
|  | - b3-b0: 阴极点火成功标志位 |  | 0x5-阴极点火未成功¦0xA-阴极点火成功 |
| - W22 | - 点火成功标志位 | - 1 | - 0x55-点火未成功¦0xAA-点火成功 注：阳极电流超过阈值且阴极电流超过阈值 |
| - W23 | - b7-b4：接受指令代号 | - 1 | - 见表20 |
|  | - b3-b0: CAN丢帧次数 |  | - [0-15] |
| - W24 | - b7-b4: 复位次数 | - 1 | - [0-15] |
|  | - b3：CAN发送寄存器异常 |  | - 1b：异常；0b正常 |
|  | - b2：CAN接收寄存器异常 |  | - 1b：异常；0b正常 |
|  | - b1-b0：备用 |  | - 备用 |
| - W25 | - b6-b3：激活流程 |  | 0x0-未开始¦0x1-阶段1¦0x2-阶段2¦0x3-阶段3¦0x4-阶段4¦0x5-阶段5¦0x6-阶段6¦0xA -激活已完成 |
|  | - b2-b0: 除气流程 |  | 0x0-未开始¦0x3-已开始¦0x5–已完成 |
| - W26 | 系统当前工作模式 | 1 | 0x01-待机模式¦0x11-除气模式¦0x04-阴极激活模式¦0x0A-PPU点火模式¦0x0C-PPU自检模式 ¦ 0x3A-单步模式 |
| - W27-W30 | - 开关状态 | - 4 | - bit0~bit1：电磁阀A的IO状态； bit2~bit3：电磁阀B0的IO状态； bit4~bit5：电磁阀B1的IO状态； - bit6~bit7：主份阴极电源的IO状态量； - bit8~bit9：主份加热电源的IO状态量； - bit10~bit11：阳极电源IO状态量； - bit12~bit13：备份阴极电源的IO状态量； - bit14~bit15：备份加热电源的IO状态量； - bit16~bit17：主份加热及阴极VCCS使能引脚 - bit18~bit19：备份加热及阴极VCCS使能引脚 - bit20~bit21：PWM信号由单片机A提供引脚 - bit22~bit23：PWM信号由单片机B提供引脚 - bit24~bit31：备用 - 每两位的值为： - 0x0时表示开关关闭， - 0x3时表示开关打开。 W27-W30字节从高到低。 |
| - W31 | - 系统故障码1 | - 1 | b7：阳极电流过高 b6：阳极电流过低 b5：低压区压力过高 b4：低压区压力过低 b3：预留 b2：阳极延时未点着 b1：阳极电压异常 b0：阴极延时未点着 每个bit的值为 - 1-异常¦0-正常 |
| - W32 | - 系统故障码2 | - 1 | b1: 阳极震荡 b0：阴极震荡 1-异常¦0-正常 |
| - W33 | - 加热电源故障 | - 1 | b3：加热电压过高 b2：加热电压过低 b1：加热电流过高 - b0：加热电流过低 1-异常¦0-正常 |
| - W34-W36 | - 点火时长 | - 3 | - 分辨率1s；字节从高到低 |
| - W37 | - b7-b4:点火时长使能标志 | - 1 | - 0x5使能,0xA不使能 |
|  | - b3-b0: 当前阴极 |  | - 0x1：当前阴极A;0x2：当前阴极B(实际使用的，并非参数上注的) |
| - W38 | - b7-b4:当前机 | - 1 | - 0x5：当前A机;0xA：当前B机 |
|  | - b3-b0:是否快速点火 |  | - 0x0未快速点火； - 0x5：快速点火执行中； - 0xA：快速点火执行完毕 |
| - W39-W40 | - 阴极点着时刻 | - 2 | - 单位：s |
| - W41-W42 | - 阳极点着时刻 | - 2 | - 单位：s |
| - W43-W45 | - 电磁阀工作总时长 | - 3 | - 单位：min |
| - W46-W48 | - 阳极点着总时长 | - 3 | - 单位：min |
| - W49-W51 | - 阴极A累计点火时长 | - 3 | - 单位：MIN, 此值不主动清零，当接收到清零指令后，清零; 当阴极A点火成功后，计时 |
| - W52-W54 | - 阴极B累计点火时长 | - 3 | - 单位：MIN, 此值不主动清零，当接收到清零指令后，清零; - 当阴极B点火成功后，计时 |
| - W55-W56 | - 阴极A连续点火时长 | - 2 | - 单位：MIN；当切换为阴极B时，此值清零 |
| - W57-W58 | - 阴极B连续点火时长 | - 2 | - 单位：MIN；当切换为阴极A时，此值清零 |
| - W59-W60 | - 阳极点着总次数 | - 2 | - 单位：次数 |
| - W61-W62 | - 阴极A点着总次数 | - 2 | - 阴极A工作总次数 |
| - W63-W64 | - 阴极B点着总次数 | - 2 | 阴极B工作总次数 |
| - W65 | - 阴极电源震荡次数 | - 1 | - 0-255，之后翻转 |
| - W66 | - 阳极电源震荡次数 | - 1 | - 0-255，之后翻转 |
| - W67 | - 加热PWM实时值 | - 1 | - PWM值；分辨率：8 |
| - W68 | - 阳极PWM实时值 | - 1 | - PWM值；分辨率：2 |
| - W69 | - b7-b4:加热被关闭原因 | - 1 | - 1：接收到关机令；2：自检关；3：超时关；4：阴极点着、阳极点着关；5：冗余关 6：单步关主 - 7：单步关备 |
|  | - b3-b0:阴极被关闭原因 |  | - 1：自检关 2：二次关 3：冗余关 4：接收到关机令；5：单步关主 6：单步关备 |
| - W70-W72 | - 开机时间 | - 3 | - 单位：s |
| - W73 | - b7-b4：辅助电源状态（¦¦-6子批次后配置该功能） | - 1 | - 0x00:正常 0x01：A正常，B异常 0x02：A异常，B正常 - 0x03：AB均异常 |
|  | - b3-b0：:当前的点火方式 |  | - 0x1定时点火0x2-自然点火 0x4-二次点火时。 |
| - W74 | - 指令错误原因 | - 1 | - 表征当前错误计数增加的原因 |
| - W75 | - 单步禁止模式 | - 1 | - 0x55 单步使能 0xAA单步禁止 |
| - W76-W84 | - 预留 | - 9 | - 固定为0x00 |
| - SUM | - 校验和 | - 1 | - Dh～W84单字节累加和的低字节 |

表 19CAN复位原因定义

| CAN复位原因取值 | 状态含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接收寄存器错误 | 无错误后，此状态变为0 |
| 2 | 发送寄存器错误 | 无错误后，此状态变为0 |
| 3 | 双机CAN中断 | 当CAN复归后清零 |

表 20接受指令代号定义

| 代号 | 含义 |
| --- | --- |
| AH | 接收冗余机的“开”指令 |
| BH | 接收冗余机的“关机”指令 |
| CH | 接收冗余机的“复位总线”指令 |
| DH | 接收冗余机的CAN中断或中断复归指令 |
| EH | 接收冗余机的“除气”指令 |
| FH | 接收冗余机的“激活”指令 |
| 4H | 接收冗余机的“参数上注”指令 |
| 9H | 接收冗余机的“KB系数上注”的指令 |
| 1H | 接收冗余机的复位变量的指令 |
| 2H | 接收冗余机实际的阴极状态的指令 |

异步遥测请求指令

异步遥测请求指令，为星务计算机发出请求霍尔电推进组件异步遥测包的数据帧，根据需要发送。霍尔电推进组件接收到异步遥测请求指令后，则返回遥测信息。

异步遥测请求数据格式如下：

表 21 霍尔电推进组件异步遥测请求指令数据格式

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异步遥测请求 | 0xF0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |

异步遥测数据返回

异步遥测数据返回数据如下所示。

表 22霍尔电推进组件遥测应答帧数据格式

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一帧 | Dh | Dl | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| 第二帧 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 |
| 第三帧 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 |
| 第四帧 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 |
| 第五帧 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 |
| 第六帧 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 |
| 第七帧 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 |
| 第八帧 | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | 60W | W61 |
| 第九帧 | W62 | W63 | W64 | W65 | W66 | W67 | W68 | W69 |
| 第十帧 | W70 | W71 | W72 | W73 | W74 | W75 | W76 | W77 |
| 第十一帧 | W78 | W79 | W80 | W81 | W82 | W83 | W84 | W85 |
| 第十二帧 | W86 | W87 | W88 | W89 | W90 | W91 | W92 | W93 |
| 第十三帧 | W94 | W95 | W96 | W97 | W98 | W99 | W100 | W101 |
| 第十四帧 | W102 | W103 | W104 | W105 | W106 | W107 | W108 | W109 |
| 第十五帧 | W110 | W111 | W112 | W113 | W114 | W115 | W116 | W117 |
| 第十六帧 | W118 | W119 | W120 | W121 | W122 | W123 | W124 | W125 |
| 第十七帧 | W126 | W128 | W129 | W130 | W131 | W132 | W133 | W134 |
| 第十八帧 | W135 | W136 | W137 | W138 | W139 | W140 | SUM |  |

表 23异步遥测请求命令应答帧数据内容定义

| - 字序 | - 数据内容 | - 字节长度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dh | - 数据长度 | - 2 | - 0x008E，数据域所有字节总长度，W0~SUM |
| - Dl |  |  |  |
| W0 | - 自检结果 | - 1 | - b7:预留 - b6: 阳极状态，0：正常，1：短路 - b5: 备份阴极状态，0：正常，1：短路 - b4: 主份阴极状态，0：正常，1：短路 - b3-b2:备份加热状态，0：正常，1：短路，3开路 - b1-b0:主份 加热状态，0 ：正常，1：短路，3开路 |
| W1 | - 阴极判成功电流阈值 | - 1 | - 单位mA，分辨率：8；范围：【0-2000】 |
| W2 | - 阳极判成功电流阈值 | - 1 | - 单位mA，分辨率：8；范围：【0-2000】 |
| W3 | - 除气时长 | - 1 | - 单位：MIN ； 分辨率：1；范围：【0-254】 |
| W4-W5 | - b15-b6：激活第1档档位 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0 ：激活第1档时长 |  | - 时间，单位：MIN，分辨率：5，范围：【0-254】 |
| W6-W7 | - b15-b6：激活第2档档位 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0 ：激活第2档时长 |  | - 时间，单位：MIN，分辨率：5，范围：【0-254】 |
| W8-W9 | - b15-b6：激活第3档档位 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0 ：激活第3档时长 |  | - 时间，单位：MIN，分辨率：5，范围：【0-254】 |
| W10-W11 | - b15-b6：激活第4档档位 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0 ：激活第4档时长 |  | - 时间，单位：MIN，分辨率：4，范围：【0-254】 |
| W12-W13 | - b15-b6：激活第5档档位 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0 ：激活第5档时长 |  | - 时间，单位：MIN，分辨率：5，范围：【0-254】 |
| W14-W15 | - b15-b6：激活第6档档位 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0 ：激活第6档时长 |  | - 时间，单位：MIN，分辨率：5，范围：【0-254】 |
| W16-W17 | - b15-b6：定时第1档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 定时第1档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W18-W19 | - b15-b6：定时第2档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 定时第2档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W20-W21 | - b15-b6：定时第3档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 定时第3档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W22-W23 | - b15-b6：定时第4档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 定时第4档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W24-W25 | - b15-b6：定时第5档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 定时第5档加热时间 |  | - 时间，单位：1s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W26-W28 | - b23-b12：定时第6档加热A电流 | - 3 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b11-b0：定时第6档加热B电流 |  | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
| W29 | - 定时最大加热时间 | - 1 | - 时间，单位：s，分辨率4；范围：【0-1000】 |
| W30-W32 | - b23-b12：定时电磁阀开启时间 | - 3 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-65534】 |
|  | - b11-b0： 定时阳极开启时间 |  | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-65534】 |
| W33-W35 | - b23-b12：定时阴极开启时间 | - 3 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-65534】 |
|  | - b11-b0： 定时阳极电压PWM |  | - PWM值，分辨率1，范围：【0-1023】 |
| W36-W37 | - b15-b6：自然第1档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 自然第1档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W38-W39 | - b15-b6：自然第2档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 自然第2档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W40-W41 | - b15-b6：自然第3档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 自然第3档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W42-W43 | - b15-b6：自然第4档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 自然第4档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W44-W45 | - b15-b6：自然第5档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 自然第5档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W46-W48 | - b23-b12：自然第6档加热A电流 | - 3 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b11-b0：自然第6档加热B电流 |  | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
| W49 | - 自然最大加热时间 | - 1 | - 时间，单位：s，分辨率4；范围：【0-1000】 |
| W50-W52 | - b23-b12：自然电磁阀开启时间 | - 3 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-65534】 |
|  | - b11-b0：自然阳极开启时间 |  | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-65534】 |
| W53-W55 | - b23-b12：自然点火阴极开启时间 | - 3 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-65534】 |
|  | - b11-b0：自然点火阳极电压PWM |  | PWM值，分辨率1，范围：【0-1023】 |
| W56-W57 | - b15-b6：二次第1档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 二次第1档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W58-W59 | - b15-b6：二次第2档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 二次第2档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W60-W61 | - b15-b6：二次第3档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 二次第3档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W62-W63 | - b15-b6：二次第4档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 二次第4档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W64-W65 | - b15-b6：二次第5档加热电流 | - 2 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b5-b0： 二次第5档加热时间 |  | - 时间，单位：s，分辨率：2，范围：【0-254】 |
| W66-W68 | - b23-b12：二次第6档加热A电流 | - 3 | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
|  | - b11-b0：二次第6档加热B电流 |  | - PWM，分辨率：1，范围：【0-1023】 |
| W69 | - 二次最大加热时间 | - 1 | - 时间，单位：s，分辨率4；范围：【0-1000】 |
| W70-W72 | - b23-b12：二次电磁阀开启时间 | - 3 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-4094】 |
|  | - b11-b0：二次阳极开启时间 |  | 单位：s，分辨率：1；范围：【0-4094】 |
| W73-W75 | - b23-b12：二次点火阴极开启时间 | - 3 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-4094】 |
|  | - b11-b0： 二次点火阳极电压PWM |  | - PWM值，分辨率1，范围：【0-1023】 |
| - W76 | - b7-b4:快速点火使能开关/ | - 1 | - 0x5使能；0xA不使能 |
|  | - b3-b0: 快速点火重启阴极时间差 |  | - 单位0.1s；分辨率：2；范围：【0-30】 |
| W77 | - 快速点火判成功点火时间阈值 | - 1 | - 单位1s；分辨率4；范围：【0-1000】 |
| W78 | - b7-b4:低压传感器告警上限 | - 1 | - 单位0.001MPa，分辨率50, 范围：【0-750】 |
|  | - b3-b0:低压传感器告警下限 |  | - 单位0.001MPa，分辨率50, 范围：【0-750】 |
| W79 | - b7-b4:阳极电压告警上限 | - 1 | - 单位：0.1V，分辨率200, 范围：【0-3000】 |
|  | - b3-b0:阳极电压告警下限 |  | - 单位：0.1V，分辨率200, 范围：【0-3000】 |
| W80 | - 阳极电流告警上限 | - 1 | - 单位：mA，分辨率200；范围：【0-2500】 |
|  | - 阳极电流告警下限 |  | - 单位：mA；分辨率200；范围：【0-2500】 |
| W81 | - 加热电压告警上限 | - 1 | - 单位：0.1V，分辨率：1；范围：【0-200】 |
| W82 | - 加热电压告警下限 | - 1 | - 单位：0.1V，分辨率：1；范围：【0-200】 |
| W83 | - 加热电流告警上限 | - 1 | - 单位：mA，分辨率：50；范围：【0-6000】 |
| W84 | - 加热电流告警下限 | - 1 | - 单位：mA，分辨率：50；范围：【0-6000】 |
| W85 | - 加热电源判断故障的时间阈值 | - 1 | - 单位：s，分辨率：1；范围：【0-254】 |
| W86 | - b7-b4:手动切换阴极 | - 1 | - 0x1为使用阴极A，0x2为使用阴极B |
|  | - b3-b0:自动切换双阴极使能 |  | - 0x5使能；0xA禁能 |
| W87-W89 | - 自动切换双阴极时间设定 | - 3 | - 单位：MIN；分辨率：1 |
| W90 | - 判断阴极点火失败的时间 | - 1 | - 分辨率：10；范围：【0-2550】 |
| W91 | - 判断阳极点火失败的时间 | - 1 | - 分辨率：10；范围：【0-2550】 |
| W92 | - 阴极震荡告警-幅值阈值 | - 1 | - 单位：0.1V，分辨率：2；范围：【0-500】 |
| W93 | - 阳极震荡告警-幅值阈值 | - 1 | - 单位：mA，分辨率：20；范围：【0-5100】 |
| W94 | - b7-b4:阳极震荡告警-次数阈值 | - 1 | - 单位：次数，分辨率20；范围：【0-254】 |
|  | - b3-b0:阴极震荡告警-次数阈值 |  | - 单位：次数，分辨率20；范围：【0-254】 |
| W95-W96 | - 主份加热电压K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W97-W98 | - 主份加热电压B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W99-W100 | - 主份加热电流K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W101-W102 | - 主份加热电流B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W103-W104 | - 备份加热电压K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W105-W106 | - 备份加热电压B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W107-W108 | - 备份加热电流K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W109-W110 | - 备份加热电流B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W111-W112 | - 阴极电压K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W113-W114 | - 阴极电压B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W115-W116 | - 阴极电流K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W117-W118 | - 阴极电流B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W119-W120 | - 阳极电压K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W121-W122 | - 阳极电压B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W123-W124 | - 阳极电流K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W125-W126 | - 阳极电流B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W127-W128 | - 高压传感器K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W129-W130 | - 高压传感器B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W131-W132 | - 低压传感器K | - 2 | - 实际K = 此值/100000 |
| W133-W134 | - 低压传感器B | - 2 | - 实际B = 此值/10000 |
| W135-W136 | - 符号位 | - 2 | - BIT0 ： 加热电压B符号位 - BIT1 ： 加热电流B符号位 - BIT2 ： 阴极电压B符号位 - BIT3 ： 阴极电流B符号位 - BIT4 ： 阳极电压B符号位 - BIT5 ： 阳极电流B符号位 - BIT6 ： 高压传感器B符号位 - BIT7 ： 低压传感器B符号位 - BIT8 ： 备份加热电压B符号位 - BIT9 ： 备份加热电流B符号位 - 以上：0为正，1为负 W135-W136字节从高到低。 |
| W137-W140 | - 备用位 | - 4 | - 备用 |
| SUM | - 校验和 | - 1 | - Dh～W140单字节累加和的低字节 |

控制短/长指令

PPU组件控制指令包含以下控制短指令：PPU开机指令、PPU关机指令、除气指令、阴极激活指令、参数配置指令、二次点火指令。

表24霍尔电推进组件控制指令

| 代号 | 指令名称 | 指令码 | 指令参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PPU开机指令 | 0x01 | 00 | 仅在待机模式下，响应PPU开机指令 |
|  | PPU关机指令 | 0x02 | 00 | 在待机模式、阴极激活模式、PPU点火模式、除气模式下，均可以响应PPU关机指令 |
|  | 阴极激活指令 | 0x04 | 00 | 仅在待机模式下，响应阴极激活指令 |
|  | 除气指令 | 0x10 | 00 | 仅在待机模式下，响应除气指令 |
|  | 参数配置指令 | 0x45 | W0W1W2W3W4 | W0W1W2W3W4为配置参数，具体定义见 表 所示 仅在待机模式下，响应参数配置指令 |
|  | 二次点火指令 | 0x18 | 00 | 仅在待机模式下，响应二次点火指令 |
|  | 自检指令 | 0x28 | 00 | 仅在待机模式下，响应自检指令 |
|  | KB系数配置指令 | 0x95 | W0~W6 | W0~W6为配置参数，具体定义见 表 所示。 仅在待机模式下，响应KB系数配置指令。 |
|  | 单步指令 | 0x48 | W0 | 参见表27 在下发指令前，需要下发单步使能指令 |
|  | 单步使能指令 | 0x4A | W0 | 0x55使能 0xAA 禁能 默认禁能 |
|  | 清零指令 | 0x4F | W0 | 参见表28 |

表 25参数配置指令中参数详细定义

| 编号 | 指令名称 | 指令码 | W0 | W1 |  | W2 |  | W3 | W4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阴极电流判断成功阈值 | 0x45 | 0x01 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 当量，单位1mA,范围：【0-2000】 |
|  | 阳极电流判断成功阈值 | 0x45 | 0x02 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 当量，单位1mA，范围：【0-2000】 |
|  | 点火时长使能 | 0x45 | 0x03 | 值 |  | 0x00 |  | 0x00 | 0x00 | 标志：0x55使能0xAA不使能； 可不发送PPU关机指令 |
|  | 设定点火时长（在使能下才起作用） | 0x45 | 0x04 | 点火时间 |  |  |  |  |  | 单位：s |
|  | 点火方式 | 0x45 | 0x05 | 值 |  | 0x00 |  | 0x00 | 0x00 | 0x11为上注点火 0x22为自然点火 |
|  | 除气时长 | 0x45 | 0x10 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 激活第1档档位 | 0x45 | 0x20 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 激活第1档时长 | 0x45 | 0x21 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 激活第2档档位 | 0x45 | 0x22 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 激活第2档时长 | 0x45 | 0x23 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 激活第3档档位 | 0x45 | 0x24 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 激活第3档时长 | 0x45 | 0x25 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 激活第4档档位 | 0x45 | 0x26 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 激活第4档时长 | 0x45 | 0x27 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 激活第5档档位 | 0x45 | 0x28 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 激活第5档时长 | 0x45 | 0x29 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 激活第6档档位 | 0x45 | 0x2A | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 激活第6档时长 | 0x45 | 0x2B | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1MIN；范围：【0-254】 |
|  | 定时点火第1档加热电流 | 0x45 | 0x30 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火第1档加热时间 | 0x45 | 0x31 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 定时点火第2档加热电流 | 0x45 | 0x32 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火第2档加热时间 | 0x45 | 0x33 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 定时点火第3档加热电流 | 0x45 | 0x34 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火第3档加热时间 | 0x45 | 0x35 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 定时点火第4档加热电流 | 0x45 | 0x36 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火第4档加热时间 | 0x45 | 0x37 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 定时点火第5档加热电流 | 0x45 | 0x38 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火第5档加热时间 | 0x45 | 0x39 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：S；范围：【0-254】 |
|  | 定时点火第6档加热A电流 | 0x45 | 0x3A | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火第6档加热B电流 | 0x45 | 0x3B | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 定时点火加热电源工作最大时长 | 0x45 | 0x3C | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-1000】 |
|  | 定时点火电磁阀开启时间 | 0x45 | 0x3D | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 定时点火阳极开启时间 | 0x45 | 0x3E | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 定时点火阴极开启时间 | 0x45 | 0x3F | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 定时点火阳极电压PWM | 0x45 | 0x40 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第1档加热电流 | 0x45 | 0x50 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第1档加热时间 | 0x45 | 0x51 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 自然点火第2档加热电流 | 0x45 | 0x52 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第2档加热时间 | 0x45 | 0x53 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 自然点火第3档加热电流 | 0x45 | 0x54 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第3档加热时间 | 0x45 | 0x55 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 自然点火第4档加热电流 | 0x45 | 0x56 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第4档加热时间 | 0x45 | 0x57 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 自然点火第5档加热电流 | 0x45 | 0x58 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第5档加热时间 | 0x45 | 0x59 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 自然点火第6档加热A电流 | 0x45 | 0x5A | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火第6档加热B电流 | 0x45 | 0x5B | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 自然点火加热电源工作最大时长 | 0x45 | 0x5C | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-1000】 |
|  | 自然点火电磁阀开启时间 | 0x45 | 0x5D | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 自然点火阳极开启时间 | 0x45 | 0x5E | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 自然点火阴极开启时间 | 0x45 | 0x5F | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 自然点火阳极电压PWM | 0x45 | 0x60 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第1档加热电流 | 0x45 | 0x70 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第1档加热时间 | 0x45 | 0x71 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 二次点火第2档加热电流 | 0x45 | 0x72 | 值 |  |  |  | 值 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第2档加热时间 | 0x45 | 0x73 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 二次点火第3档加热电流 | 0x45 | 0x74 | 值 |  |  |  | 值 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第3档加热时间 | 0x45 | 0x75 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 二次点火第4档加热电流 | 0x45 | 0x76 | 值 |  |  |  | 值 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第4档加热时间 | 0x45 | 0x77 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 二次点火第5档加热电流 | 0x45 | 0x78 | 值 |  |  |  | 值 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第5档加热时间 | 0x45 | 0x79 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-254】 |
|  | 二次点火第6档加热A电流 | 0x45 | 0x7A | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火第6档加热B电流 | 0x45 | 0x7B | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 二次点火加热电源工作最大时长 | 0x45 | 0x7C | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-1000】 |
|  | 二次点火电磁阀开启时间 | 0x45 | 0x7D | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 二次点火阳极开启时间 | 0x45 | 0x7E | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 二次点火阴极开启时间 | 0x45 | 0x7F | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-4094】 |
|  | 二次点火阳极电压PWM | 0x45 | 0x80 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | PMW，分辨率：1；范围：【0-1023】 |
|  | 快速点火使能开关 | 0x45 | 0x90 | 标志 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 标志（0x55为使能，0xAA不使能）； |
|  | 快速点火判成功点火时间阈值 | 0x45 | 0x91 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1S；范围：【0-1000】 |
|  | 快速点火重启阴极时间差 | 0x45 | 0x92 | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：0.1s；范围：【0-30】 |
|  | 低压传感器判断告警上限 | 0x45 | 0xA0 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：0.001MPa；范围：【0-750】 |
|  | 低压传感器判断告警下限 | 0x45 | 0xA1 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：0.001MPa；范围：【0-750】 |
|  | 阳极电压告警上限 | 0x45 | 0xA2 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：100mV；范围：【0-3000】 |
|  | 阳极电压告警下限 | 0x45 | 0xA3 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位:100mV；范围：【0-3000】 |
|  | 阳极电流告警上限 | 0x45 | 0xA4 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 当量，单位1mA； 超过此值时告警阳极电流过高 |
|  | 阳极电流告警下限 | 0x45 | 0xA5 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 当量，单位1mA； 低于此值时告警阳极电流过低 |
|  | 加热电压告警上限 | 0x45 | 0xA6 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：100mV；范围：【0-200】 |
|  | 加热电压告警下限 | 0x45 | 0xA7 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位:100mV；范围：【0-200】 |
|  | 加热电流告警上限 | 0x45 | 0xA8 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1mA；范围：【0-65534】 |
|  | 加热电流告警下限 | 0x45 | 0xA9 | 值 |  |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：1mA；范围：【0-65534】 |
|  | 加热电源故障判断时间 | 0x45 | 0xAA | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 单位：s；范围：【0-254】 |
|  | 手动切换阴极 | 0x45 | 0xAB | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | W1为可变参数，0x11为使用阴极A，0x22为使用阴极B |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0x45 | 0xAC | 值 | 0x00 |  |  | 0x00 | 0x00 | 使能标志（0x55为使能，0xAA为不使能） |
|  | 自动切换阴极设定时间 | 0x45 | 0xAD | 单阴极持续工作时间 |  |  |  |  | 0x00 | 单阴极持续工作时间单位为分钟； |
|  | 判断阴极点火失败的时间 | 0x45 | 0xAE | 值 |  |  | 0x00 |  | 0x00 | 单位：1s；范围：【0-2550】 |
|  | 判断阳极点火失败的时间 | 0x45 | 0xAF | 值 |  |  | 0x00 |  | 0x00 | 单位：1s；范围：【0-2550】 |
|  | 阴极震荡-幅值阈值（电压幅值超过此值） | 0x45 | 0xB0 | 值 |  |  | 0x00 |  | 0x00 | 单位：0.1V；范围：【0-500】 |
|  | 阴极震荡-次数阈值（次数超过此值） | 0x45 | 0xB1 | 值 | 0x00 |  | 0x00 |  | 0x00 | 单位：次数；范围：【0-254】 |
|  | 阳极震荡-幅值阈值（电流超此值则告警） | 0x45 | 0xB2 | 值 |  |  | 0x00 |  | 0x00 | 单位：1mA；范围：【0-5100】 |
|  | 阳极震荡-次数阈值（次数超过此值） | 0x45 | 0xB3 | 值 | 0x00 |  | 0x00 |  | 0x00 | 单位：次数；范围：【0-254】 |

表 26  KB系数配置指令中参数详细定义

| 编号 | 指令名称 | 指令码 | W0 | W1~W3 | W4~W5 | W6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主份加热电压KB上注 | 0x95 | 0x1A | 加热电压K | 加热电压B | 加热电压符号位 | 上送K为实际K的100000倍； 上送B为实际B的绝对值的10000倍； B的符号位：B为正数时，此值为0；B为负数时，此值为1； |
| 2 | 主份加热电流KB上注 | 0x95 | 0x1B | 加热电流K | 加热电流B | 加热电流符号位 |  |
| 3 | 阴极电压KB上注 | 0x95 | 0x1C | 阴极电压K | 阴极电压B | 阴极电压符号位 |  |
| 4 | 阴极电流KB上注 | 0x95 | 0x1D | 阴极电流K | 阴极电流B | 阴极电流符号位 |  |
| 5 | 阳极电压KB上注 | 0x95 | 0x1F | 阳极电压K | 阳极电压B | 阳极电压符号位 |  |
| 6 | 阳极电流KB上注 | 0x95 | 0x3A | 阳极电流K | 阳极电流B | 阳极电流符号位 |  |
| 7 | 高压传感器KB上注 | 0x95 | 0x3B | 高压传感器K | 高压传感器B | 高压传感器符号位 |  |
| 8 | 低压传感器KB上注 | 0x95 | 0x3C | 低压传感器K | 低压传感器B | 低压传感器符号位 |  |
| 9 | 备份加热电压KB上注 | 0x95 | 0x3D | 加热电压K | 加热电压B | 加热电压符号位 |  |
| 10 | 备份加热电流KB上注 | 0x95 | 0x3E | 加热电流K | 加热电流B | 加热电流符号位 |  |

表 27  值清零指令中参数详细定义

| 编号 | 指令名称 | 指令码 | W0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单步-电磁阀1开 | 0x48 | 0x01 |  |
| 2 | 单步-电磁阀1关 | 0x48 | 0x02 |  |
| 3 | 单步-电磁阀2开 | 0x48 | 0x03 |  |
| 4 | 单步-电磁阀2关 | 0x48 | 0x04 |  |
| 5 | 单步-电磁阀3开 | 0x48 | 0x05 |  |
| 6 | 单步-电磁阀3关 | 0x48 | 0x06 |  |
| 7 | 单步-主份加热开 | 0x48 | 0x07 | 按点火的6档加热，开启加热和PWM |
| 8 | 单步-主份加热按最大电流开 | 0x48 | 0x08 | 按点火的最高档电流，开启加热和PWM |
| 9 | 单步-主份加热关 | 0x48 | 0x09 | 关加热和PWM |
| 10 | 单步-备份加热开 | 0x48 | 0x0A |  |
| 11 | 单步-备份加热按最大电流开 | 0x48 | 0x0B |  |
| 12 | 单步-备份加热关 | 0x48 | 0x0C |  |
| 13 | 单步-阳极开 | 0x48 | 0x0D | 按照当前的PWM定值开启； 开阳极使能和PWM |
| 14 | 单步-阳极关 | 0x48 | 0x0E | 关阳极使能和PWM |
| 15 | 单步-主份阴极开 | 0x48 | 0x0F |  |
| 16 | 单步-主份阴极关 | 0x48 | 0x10 |  |
| 17 | 单步-备份阴极开 | 0x48 | 0x11 |  |
| 18 | 单步-备份阴极关 | 0x48 | 0x12 |  |

表 28  值清零指令中参数详细定义

| 编号 | 指令名称 | 指令码 | W0 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴极A的累计点火时长清零 | 0x4F | 0x01 |  |
| 2 | 阴极B的累计点火时长清零 | 0x4F | 0x02 |  |
| 3 | 阴极A的连续点火时长清零 | 0x4F | 0x03 |  |
| 4 | 阴极B的连续点火时长清零 | 0x4F | 0x04 |  |
| 5 | 阴极A的累计点火次数清零 | 0x4F | 0x05 |  |
| 6 | 阴极B的累计点火次数清零 | 0x4F | 0x06 |  |
| 7 | 电磁阀的累计时长 | 0x4F | 0x07 |  |
| 8 | 阳极的累计点火时长 | 0x4F | 0x08 |  |
| 9 | 阳极的累计点火次数 | 0x4F | 0x09 |  |
| 10 | 阴极震荡次数 | 0x4F | 0x0A |  |
| 11 | 阳极震荡次数 | 0x4F | 0x0B |  |

PPU开机指令：电推进系统发射入轨后，进行点火时，需要下发开机指令，PPU接收到开机指令后，开启加热电源，按预定程序对阴极进行预热，最大预热电流为4.5A。接收到开机指今50s后开启电磁阀通气，根据点火方式确定阳极和阴极电源开启时间，当阳极/阴极产生电流后，加热电源被关闭。阳极点火后，点火标志位置1，开始持续产生推力。

PPU关机指令：当无需产生推力时，需要下发关机指令。PPU 收到关机指令后逐次关闭电磁阀、加热电源、阳极电源、阴极电源等，不再产生推力。

除气指令：电推进系统发射入轨后，首次点火前需要行管路系统除气，PPU接收到除气指令后，PPU电磁阀源按照既定程序进行管路系统除气，电磁阀工作90min后自动关断，最大输入功率5.5W。阴极电源、阳极电源、加热电源不工作。

阴极激活指令：电推进系统发射入轨后，首次点火前，需要先进行除气，再进行阴极激活，PPU接收到阴极激活指令后，PPU加热电源按照既定程序激活阴极（加热电流1.8A/2.0A/2.5A/3.0A/3.5A各持续30分钟，4.4A持续5分钟），加热电源工作155min后自动关断，最大输入功率115W。阴极电源、阳极电源、电磁阀电源不工作，阴极激活需要一次完成，激活过程不能中断，如激活过程中断，需要重新开始阴极激活。

参数配置指令，可以修改电推点火时序参数、电压电流参数等变量，该指令在EEPROM进行读写，电推断电重启后可以保持设置状态。其中点火方式上注可以修改电推内部的点火方式，包含自然点火方式和定时点火方式，该指令在EEPROM进行读写，电推断电重启后可以保持设置状态。自然点火方式和定时点火方式的区别是阳极开启时间和阴极开启时间。定时点火接收到开机指令后，计时器开始计时，计时到电磁阀开启时间时开启电磁阀，计时到上注阳极开启时间时打开阳极电源，计时到上注阴极开启时间时打开阴极电源，自然点火指令接收到开机指令后立即开启阳极电源和阴极电源，默认采用自然点火指令。

复位命令

星务计算机发送复位指令后，PPU对相应的总线进行复位。

表26霍尔电推进组件复位命令

| 参数代号 | 指令名称 | 指令码 | 指令参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复位A总线 | 0xF8 | 00 | 在任何模式下均可以响应该指令 |
| 2 | 复位B总线 | 0xF7 | 00 | 在任何模式下均可以响应该指令 |
| 3 | 复位AB总线 | 0xF9 | 00 | 在任何模式下均可以响应该指令 |

总结

表27 霍尔电推进组件仲裁域/控制域格式

| 命令 | ID28~ID26 | ID25 | ID24~ID20 | ID19~ID15 | ID14~ID10 | ID9~ID8 | ID7~ID0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | LT | DT | DA | SA | FT | FC |  |
|  | 优先级 | 总线标志 | 数据类型 | 目的地址 | 源地址 | 单/复帧标识 | 帧计数 |  |
| 遥测请求 | 011 | 0 | 00000 | 01011 | 00000 | 00 | 00000001 | A通道 |
| 复位命令 | 011 | 0 | 00001 | 01011 | 00000 | 00 | 00000001 | A通道 |
| 控制短指令 | 011 | 0 | 00010 | 01011 | 00000 | 00 | 00000001 | A通道 |
| 遥测请求 | 011 | 1 | 00000 | 01011 | 00000 | 00 | 00000001 | B通道 |
| 复位命令 | 011 | 1 | 00001 | 01011 | 00000 | 00 | 00000001 | B通道 |
| 控制短指令 | 011 | 1 | 00010 | 01011 | 00000 | 00 | 00000001 | B通道 |
| 遥测数据返回 | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 01 | 00000001 | A通道/复合帧第一帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000010 | A通道/复合帧第二帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000011 | A通道/复合帧第三帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000100 | A通道/复合帧第四帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000101 | A通道/复合帧第五帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000110 | A通道/复合帧第六帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000111 | A通道/复合帧第七帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00001000 | A通道/复合帧第八帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00001001 | A通道/复合帧第六帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00001010 | A通道/复合帧第七帧 |
|  | 110 | 0 | 00110 | 00000 | 01011 | 11 | 00001011 | A通道/复合帧第八帧 |
| 遥测数据返回（如果常规遥测11帧，如果为异步帧，则18帧） | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 01 | 00000001 | B通道/复合帧第一帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000010 | B通道/复合帧第二帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000011 | B通道/复合帧第三帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000100 | B通道/复合帧第四帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000101 | B通道/复合帧第五帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000110 | B通道/复合帧第六帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00000111 | B通道/复合帧第七帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00001000 | B通道/复合帧第八帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00001001 | B通道/复合帧第9帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 10 | 00001010 | B通道/复合帧第10帧 |
|  | 110 | 1 | 00110 | 00000 | 01011 | 11 | 00001011 | B通道/复合帧第11帧 |

表28霍尔电推进组件命令帧数据格式

| 命令 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥测数据请求 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| PPU开启 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| PPU关闭 | 0x02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| 阴极激活 | 0x04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| 除气 | 0x10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| 复位A通道 | 0xF8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| 复位B通道 | 0xF7 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| 复位AB通道 | 0xF9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| 参数配置指令 | 0x45 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | 00 | 00 | W0W1W2W3W4为配置参数，具体定义见 表 所示 |
| KB配置指令 | 0x95 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | 具体定义见 表 所示 |
| 清零指令 | 0x4F | W0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |

可靠性设计要求

传输要求

- CAN的总线主控节点为星务计算机，CAN总线上的通信有两类：广播报文和点对点报文，均由星务计算机统一管理，即各分系统只有得到发送请求后才能被动发送数据；

- 除总线广播数据以外，其他数据帧的发送只使用一条总线；

- 原则上从节点应答操作与主节点发送数据使用同一总线；

- 为保证时效性，复合帧中消息总长度原则上应不超过512字节；

- 一种数据发送完毕后再发送下一种数据，不允许两种数据交叉发送。

总线状态检测和切换机制

总线状态检测是发现和处理异常情况的准则，对星务主控节点和从节点分别描述如下：

- 星务主控节点

- CAN总线控制寄存器的发送错误寄存器（TXERR）、接收错误寄存器（RXERR），任何一个寄存器的计数大于90时，重新初始化该总线控制器；

- 一条CAN总线上，同一个从节点连续5次没有返回遥测数据(包括没返回、或返回错误)时，星务先向该从节点发送复位命令，再将与该从节点的CAN总线通讯切换到另一条总线上。

- 单机从节点

- 根据连续5个周期（周期时长具体看单机协议或星务任务而定）未收到主节点信息，重新初始化A、B总线；

- CAN总线控制寄存器的发送错误寄存器（TXERR）、接收错误寄存器（RXERR），任何一个寄存器的计数大于90时，重新初始化该总线控制器。

测试说明

使用外购或者自研的CAN总线测试设备。CAN总线测试设备应该包含A、B两路总线，支持数据发送和数据接收等功能。测试应覆盖信号测试、功能测试、时间要求符合性测试、可靠性安全性测试等； 对于主节点，还应该有主从节点通信联试、总线负载压力测试。下面对测试方法和测试过程进行简要描述。测试应当准备相应的测试计划和测试过程、数据记录单，以备查验。

总线信号测试

使用示波器分别测试CANH和CANL在显性电平和隐性电平时电位状态，是否满足要求。

功能和时延符合性测试

使用CAN总线测试设备对功能进行测试，测试项包括指令测试、遥测测试、 其它数据通信测试。测试内容如下：

- 使用CAN总线测试设备遍历发送节点单机指令，测试指令执行状态；

- 使用CAN总线测试设备模拟发送遥测请求指令到从节点单机，从节点返回遥测数据。如果CAN总线测试设备支持记录数据收发时间，则通过记录的时间判断遥测请求指令发送和遥测数据返回的时间间隔和遥测数据单帧间隔是否符合本协议规定范围；如果CAN总线测试设备不支持记录数据收发时间，则使用示波器进行测试；

- 如果节点单机还有其它CAN总线通信，则使用CAN总线测试设备进行相应测试；

- 对于星务数据备份功能，也需要进行相应的测试。

可靠性安全性测试

使用CAN总线测试设备对可靠性安全性进行测试，测试项包括但不限于一下抗干扰测试、总线切换测试、总线恢复测试。

- 使用CAN总线测试设备模拟发送其它节点ID或者其它帧类型数据，查看节点单机是否正确屏蔽和处理；

- 使用CAN总线测试设备循环切换使用A、B总线，测试节点单机对A、B总线的通信功能；

- 使用CAN总线测试设备执行总线恢复测试，详细如下：

- 对于从节点单机，使用CAN总线测试设备发送从节点恢复帧，查看从节点是否正确执行CAN总线控制器恢复操作；

- 子节点单机加电，暂停发送“遥测请求指令”或“星上时间广播帧”， 查看单机超时后是否自动初始化CAN总线。

总线负载压力测试

主节点连接所有从节点单机，测试在最大数据量通信的情况下，总线负载压力情况。可以使用示波器或者CAN总线测试设备监测通信起始点，检查并记录两个通信起始点的时间间隔。

PPU工作模式

- 母线上电，PPU默认通信电路开机，PPU可采集高低压传感器读数；

- PPU接收到总线开机指令后，PPU各路电源开始输出，推力器按照既定程序点火；

- PPU接收到总线关机指令后，PPU各路电源关机，推力器停止工作；

- 母线断电，电推力器关机；

- 下次开机重复上述1）～4）步骤。

- 阴极激活：加热电源工作155min后自动关断，最大输入功率115W。阴极电源、阳极电源、电磁阀电源不工作。

--------文档结束--------