软件功能检查记录表

- 版本确认

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A机软件版本 | V2.46 |  | □符合□不符合 |
| 2. | B机软件版本 | V2.46 |  | □符合□不符合 |

注：下文中出现的0，同0x0； 3同0x3；反之亦相同。

- A机功能

  - 遥测功能测试

表2.1-1 霍尔电推进组件遥测功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | -2.0V～1.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x1-PPU待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 3 （0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x1：当前阴极A |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x1定时点火 |  | □符合□不符合 |

## 2.2 定时点火参数上注-自动切换阴极

表2.2-1 定时点火设置的参数

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 定时点火第1档加热电流 | 241(1.8A) |
|  | 定时点火第1档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第2档加热电流 | 271(2.0A) |
|  | 定时点火第2档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第3档加热电流 | 300(2.2A) |
|  | 定时点火第3档加热时间 | 20s |
|  | 定时点火第4档加热电流 | 390(2.8A) |
|  | 定时点火第4档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第5档加热电流 | 495(3.5A) |
|  | 定时点火第5档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第6档加热A电流 | 643(4.5A) |
|  | 定时点火第6档加热B电流 | 643(4.5A) |
|  | 定时点火加热电源工作最大时长 | 420s |
|  | 定时点火电磁阀开启时间 | 1s |
|  | 定时点火阳极开启时间 | 235s |
|  | 定时点火阴极开启时间 | 235s |
|  | 定时点火阳极电压PWM | 250 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0x55，使能 |
|  | 自动切换阴极时间设定 | 1（min） |
|  | 点火方式 | 0x11，定时点火 |
|  | 点火时长使能 | 0xAA，不使能 |

重启后查看设置的参数：

表2.2-2 重启参数查看

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定时点火第1档加热电流 | 241(1.8A) | 241 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第1档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第2档加热电流 | 271(2.0A) | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第2档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第3档加热电流 | 300(2.2A) | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第3档加热时间 | 20s | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第4档加热电流 | 390(2.8A) | 390 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第4档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第5档加热电流 | 495(3.5A) | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第5档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第6档加热A电流 | 643(4.5A) | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第6档加热B电流 | 643(4.5A) | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火加热电源工作最大时长 | 420s | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火电磁阀开启时间 | 1s | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火阳极开启时间 | 235s | 235 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火阴极开启时间 | 235s | 235 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火阳极电压PWM | 250 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0x55，使能 | 0x5 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极时间设定 | 1（min） | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火方式 | 0x11，定时点火 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 0xAA，不使能 | 0xA |  | □符合□不符合 |

## 2.3 定时点火测试

记录上电的阴极：

表2.3-1 霍尔电推进组件上电功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当前阴极 | 0x1（阴极A） |  | □符合□不符合 |

闭合加热负载，发送开机令，235后闭合阴极负载、阳极负载：

表2.3-2 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | ＜24.5V（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 1.8A（10s）—>2.0A（10s）—>2.2A（20s）—>2.8A（10s）—>3.5A（10s）—>4.5A （示波器保留波形六档） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V→220V±10V（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A→1.5A±0.1A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A→2.0A±0.5A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 0x5→0xA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 0x5→0xA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55→0xAA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0xA-PPU点火模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0x03（1s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0x00→0x3 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0x00→0x3（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0x00→0x3→0（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0x03（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0x3 |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电压异常 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阴极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源故障 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀工作总时长 | 每分钟+1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着总时长 | 每分钟+1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极A累计点火时长 | 每分钟+1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极B累计点火时长 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极A连续点火时长 | 每分钟+1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极B连续点火时长 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着总次数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极A点着总次数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极B点着总次数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x1定时点火 |  | □符合□不符合 |

当前阴极的连续时长超过1min后，重启PPU：发送关机令，当前使用的阴极A会切换为阴极B。

上电查看是否变为另一个阴极：

表2.3-3霍尔电推进组件上电功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当前阴极 | 0x2（阴极B） |  | □符合□不符合 |

表2.3-4霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | ＜24.5V（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 1.8A（10s）—>2.0A（10s）—>2.2A（20s）—>2.8A（10s）—>3.5A（10s）—>4.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V→220V±10V（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A→1.5A±0.1A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A→2.0A±0.5A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 0x5→0xA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 0x5→0xA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55→0xAA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0xA-PPU点火模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0x03（1s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0x00→0x3 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0x03（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0x00→0x3(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0x00→0x3→0(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 3(0x3) |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 3(0x3) |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0（0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电压异常 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阴极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源故障 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x1定时点火 |  | □符合□不符合 |

测试完成后发送关机指令, 断开阴极负载、阳极负载。

  - 自然点火前的参数上注-手动阴极A

表2.4-1霍尔电推进组件参数上注

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 自然点火第1档加热电流 | 256(1.9A) |
|  | 自然点火第1档加热时间 | 5s |
|  | 自然点火第2档加热电流 | 271(2.0A) |
|  | 自然点火第2档加热时间 | 5s |
|  | 自然点火第3档加热电流 | 285(2.1A) |
|  | 自然点火第3档加热时间 | 30s |
|  | 自然点火第4档加热电流 | 375(2.7A) |
|  | 自然点火第4档加热时间 | 25s |
|  | 自然点火第5档加热电流 | 510(3.6A) |
|  | 自然点火第5档加热时间 | 20s |
|  | 自然点火第6档加热A电流 | 658(4.6A) |
|  | 自然点火第6档加热B电流 | 658(4.6A) |
|  | 自然点火加热电源工作最大时长 | 420s |
|  | 自然点火电磁阀开启时间 | 1s |
|  | 自然点火阳极开启时间 | 2s |
|  | 自然点火阴极开启时间 | 2s |
|  | 自然点火阳极电压PWM | 250 |
|  | 手动切换阴极 | 0x11，使用阴极A |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA，不使能 |
|  | 点火方式 | 0x22，自然点火 |
|  | 点火时长使能 | 0xAA，不使能 |

重启后发送慢摇指令，验证上注的参数；

表2.4-2霍尔电推进组件参数上注检查项目（重启）

| 序号 | 名称 | 上注值 | 显示值 | 实际值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然点火第1档加热电流 | 256(1.9A) | 256 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第1档加热时间 | 5s | 4 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第2档加热电流 | 271(2.0A) | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第2档加热时间 | 5s | 4 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第3档加热电流 | 285(2.1A) | 285 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第3档加热时间 | 30s | 30 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第4档加热电流 | 375(2.7A) | 375 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第4档加热时间 | 25s | 24 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第5档加热电流 | 510(3.6A) | 510 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第5档加热时间 | 20s | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第6档加热A电流 | 658(4.6A) | 658 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火第6档加热B电流 | 658(4.6A) | 658 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火加热电源工作最大时长 | 420s | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火电磁阀开启时间 | 1s | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火阳极开启时间 | 2s | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火阴极开启时间 | 2s | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然点火阳极电压PWM | 250 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 手动切换阴极 | 0x11 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA为不使能 | 0xA |  | □符合□不符合 |
|  | 点火方式 | 0x22，自然点火 | 0x2 |  | □符合□不符合 |

  - 自然点火测试（提前断开阴阳极负载）

闭合加热负载,确认阴阳极负载断开。。

表2.5-1 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | ＜24.5V（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 1.9A（10s）—>2.0A（10s）—>2.1A（20s）—>2.7A（10s）—>3.6A（10s）—>4.6A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 220V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(2s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0xA-PPU点火模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0x00 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0x03 |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电压异常 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阴极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源故障 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x1：当前阴极A; |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x2自然点火 |  | □符合□不符合 |

闭合阴极开关，后合格判据如表2.5-2

表2.5-2 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | <24.5V→0V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 4.5A→0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 220V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(2s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A→2.0A±0.5A（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 10(0xA) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0x03->0x0 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源故障 | 0 (0x0) |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x1（当前阴极A） |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x2自然点火 |  | □符合□不符合 |

闭合阳极开关，后合格判据如表2.5-3

表2.5-3 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 220V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A→1.5A±0.1A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | ＜29V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 2.0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 10(0xA) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 10(0xA) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0xAA |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | - 0x2自然点火 |  | □符合□不符合 |

  - 关机测试

下发关机令。

表2.6-1 霍尔电推进组件关机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x2 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | -2.0V～1.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x1-PPU待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 3 （0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |

## 2.7  PPU除气指令测试-手动阴极A

表2.7-1 霍尔电推进组件除气上注项目

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 除气时长 | 1（min） |

表2.7-2 重启参数查看

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除气时长 | 1（min） | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 手动切换阴极 | 0x11，使用阴极A | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极使能 | 0xAA，不使能 | 0xA |  | □符合□不符合 |

发送除气指令，后1min的时间内记录下边的过程变化值。

表2.7-3 霍尔电推进组件除气功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x10 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气流程 | 0—>0x3—>0x5 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x01-待机模式—>0x11-除气模式(2min)—>0x01-待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0—>0x3—>0 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0—>0x3—>0 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |

除上述之外的其它遥测，均不应有变化。

## 2.8 阴极激活指令测试-手动阴极B

表2.8-1 霍尔电推进组件激活上注项目

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 手动切换阴极 | 0x22，使用阴极B |
|  | 激活第1档档位 | 271 |
|  | 激活第1档时长 | 1 |
|  | 激活第2档档位 | 345 |
|  | 激活第2档时长 | 1 |
|  | 激活第3档档位 | 418 |
|  | 激活第3档时长 | 1 |
|  | 激活第4档档位 | 495 |
|  | 激活第4档时长 | 1 |
|  | 激活第5档档位 | 540 |
|  | 激活第5档时长 | 1 |
|  | 激活第6档档位 | 643 |
|  | 激活第6档时长 | 1 |

表2.8-2 重启参数查看

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手动切换阴极 | 0x22 | 0x2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA | 0xA |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第1档档位 | 271 | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第1档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第2档档位 | 345 | 345 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第2档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第3档档位 | 418 | 418 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第3档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第4档档位 | 495 | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第4档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第5档档位 | 540 | 540 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第5档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第6档档位 | 643 | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第6档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |

发送激活指令：

表2.8-3 霍尔电推进组件激活功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x04 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V→＜24.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 2→2.5→3→3.5→3.8→4.5 （示波器留图） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | -2.0V～1.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 激活流程 | 0x1-阶段1¦0x2-阶段2¦0x3-阶段3¦0x4-阶段4¦0x5-阶段5¦0x6-阶段6¦0xA -激活已完成（每个阶段1分钟） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x01-待机模式—>0x04-激活模式（持续5分钟）—>0x01-待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0—>3（0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 3（0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0—>3（0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x2：当前阴极B; |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |

激活完成后，下发关机令。

## 2.9 PPU复位A总线测试

表2.9-1 霍尔电推进组件复位A总线功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 复归为0 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 复归为0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 复归为0x0 |  | □符合□不符合 |

## 2.10 PPU复位B总线测试

表2.10-1 霍尔电推进组件复位B总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0xF7 |  | □符合□不符合 |

## 2.11  PPU复位AB总线测试

表2.11-1  霍尔电推进组件复位AB总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |

表2.11-2 霍尔电推进组件复位A/B总线功能B机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |

- B机功能

  - 遥测功能测试

表3.1-1 霍尔电推进组件遥测功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | -2.0V～1.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x1-PPU待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 3 （0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x2：当前阴极B |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |

## 3.2定时点火参数上注-自动切换阴极

表3.2-1 定时点火设置的参数

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 定时点火第1档加热电流 | 241(1.8A) |
|  | 定时点火第1档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第2档加热电流 | 271(2.0A) |
|  | 定时点火第2档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第3档加热电流 | 300(2.2A) |
|  | 定时点火第3档加热时间 | 20s |
|  | 定时点火第4档加热电流 | 390(2.8A) |
|  | 定时点火第4档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第5档加热电流 | 495(3.5A) |
|  | 定时点火第5档加热时间 | 10s |
|  | 定时点火第6档加热A电流 | 643(4.5A) |
|  | 定时点火第6档加热B电流 | 643(4.5A) |
|  | 定时点火加热电源工作最大时长 | 420s |
|  | 定时点火电磁阀开启时间 | 1s |
|  | 定时点火阳极开启时间 | 235s |
|  | 定时点火阴极开启时间 | 235s |
|  | 定时点火阳极电压PWM | 385（240V） |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0x55，使能 |
|  | 自动切换阴极时间设定 | 3000（min） |
|  | 点火方式 | 0x11，定时点火 |

重启后查看设置的参数：

表3.2-2 重启参数查看

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定时点火第1档加热电流 | 241(1.8A) | 241 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第1档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第2档加热电流 | 271(2.0A) | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第2档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第3档加热电流 | 300(2.2A) | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第3档加热时间 | 20s | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第4档加热电流 | 390(2.8A) | 390 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第4档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第5档加热电流 | 495(3.5A) | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第5档加热时间 | 10s | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第6档加热A电流 | 643(4.5A) | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火第6档加热B电流 | 643(4.5A) | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火加热电源工作最大时长 | 420s | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火电磁阀开启时间 | 1s | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火阳极开启时间 | 235s | 235 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火阴极开启时间 | 235s | 235 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时点火阳极电压PWM | 385 | 385 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0x55 | 0x5 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极时间设定 | 3000 | 3000 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火方式 | 0x11 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 0xAA | 0xA |  | □符合□不符合 |

## 3.3 定时点火测试

记录上电的阴极：

表3.3-1 霍尔电推进组件上电功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当前阴极 | 0x2 |  | □符合□不符合 |

表3.3-2 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | ＜24.5V（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 1.8A（10s）—>2.0A（10s）—>2.2A（20s）—>2.8A（10s）—>3.5A（10s）—>4.5A±0.1A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V→240V±10V（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A→1.375A±0.1A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A→2.0A±0.5A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 0x5→0xA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 0x5→0xA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55→0xAA（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0xA-PPU点火模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0x03（1s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0x00→0x3 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | ：0 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0x03（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0x00→0x3（235s） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0x00→0x3→0（235s） |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0x3 |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0x03 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电压异常 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阴极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源故障 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x1定时点火 |  | □符合□不符合 |

点火持续2min后，下发关机令并重启PPU，上电查看是否还是当前的阴极：

表3.3-3霍尔电推进组件上电功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当前阴极 | 0x2 | 0x2 | □符合□不符合 |

## 3.4 二次点火参数上注-手动阴极B

表3.4-1 霍尔电推进组件参数上注

| 序号 | 名称 | 要求值 | 指令 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二次点火第1档加热电流 | 241(1.8A) | 45 70 00 F1 00 00 |
|  | 二次点火第1档加热时间 | 20s | 45 71 14 00 00 00 |
|  | 二次点火第2档加热电流 | 271(2.0A) | 45 72 01 0F 00 00 |
|  | 二次点火第2档加热时间 | 30s | 45 73 1E 00 00 00 |
|  | 二次点火第3档加热电流 | 300(2.2A) | 45 74 01 2C 00 00 |
|  | 二次点火第3档加热时间 | 40s | 45 75 28 00 00 00 |
|  | 二次点火第4档加热电流 | 390(2.8A) | 45 76 01 86 00 00 |
|  | 二次点火第4档加热时间 | 50s | 45 77 32 00 00 00 |
|  | 二次点火第5档加热电流 | 495(3.5A) | 45 78 01 EF 00 00 |
|  | 二次点火第5档加热时间 | 60s | 45 79 3C 00 00 00 |
|  | 二次点火第6档加热A电流 | 643(4.5A) | 45 7A 02 83 00 00 |
|  | 二次点火第6档加热B电流 | 698(4.8A) | 45 7B 02 83 00 00 |
|  | 二次点火加热电源工作最大时长 | 420s | 45 7C 01 A4 00 00 |
|  | 二次点火电磁阀开启时间 | 1s | 45 7D 00 01 00 00 |
|  | 二次点火阳极开启时间 | 2s | 45 7E 00 02 00 00 |
|  | 二次点火阴极开启时间 | 2s | 45 7F 00 02 00 00 |
|  | 二次点火阳极电压PWM | 250 | 45 80 00 FA 00 00 |
|  | 手动切换阴极 | 0x22，使用阴极B | 45 AB 11 00 00 00 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA，不使能 | 45 AC AA 00 00 00 |

表3.4-2 A机霍尔电推进组件参数上注检查项目（重启）

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二次点火第1档加热电流 | 241(1.8A) | 241 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第1档加热时间 | 20s | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第2档加热电流 | 271(2.0A) | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第2档加热时间 | 30s | 30 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第3档加热电流 | 300(2.2A) | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第3档加热时间 | 40s | 40 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第4档加热电流 | 390(2.8A) | 390 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第4档加热时间 | 50s | 50 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第5档加热电流 | 495(3.5A) | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第5档加热时间 | 60s | 60 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第6档加热A电流 | 643(4.5A) | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火第6档加热B电流 | 698(4.8A) | 698 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火加热电源工作最大时长 | 420s | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火电磁阀开启时间 | 1s | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火阳极开启时间 | 2s | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火阴极开启时间 | 2s | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火阳极电压PWM | 250 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 手动切换阴极 | 0x22 | 0x2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA | 0xA |  | □符合□不符合 |

## 3.5 二次点火测试（提前断开阴阳极负载）

闭合加热负载，确认已经断开阴极负载、阳极负载

表3.5-1 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x18 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | ＜24.5V（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 1.8A（20s）—>2.0A（30s）—>2.2A（40s）—>2.8A（50s）—>3.5A（60s）—>4.8A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 220V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(2s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0xA-PPU点火模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0x03（1s） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0x0 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0x03（1s） |  | □符合□不符合 |
|  | 主份阴极电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源IO状态量 | 0x03（马上） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份阴极电源的IO状态量 | 0x03（2s） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0x03 |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0x03 |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0x03 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电流过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过高 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—低压区压力过低 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阳极电压异常 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 系统故障码—阴极延时未点着 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x2：当前阴极B; |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x4 |  | □符合□不符合 |

闭合阴极开关，后合格判据如表3.5-2

表3.5-2 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x18 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | <24.5V→0V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 4.8A→0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 220V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V→＜29V(2s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A→2.0A±0.5A（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 5(0x5) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 10(0xA) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0x55 |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0x03->0x0 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x2（当前阴极B） |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x4二次点火 |  | □符合□不符合 |

闭合阳极开关，后合格判据如表3.5-3

表3.5-3 霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x18 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 0A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 220V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A→1.5A±0.1A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | ＜29V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 2.0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.9Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点火成功标志位 | 10(0xA) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点火成功标志位 | 10(0xA) |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志位 | 0xAA |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0xA-PPU点火模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前的点火方式 | 0x4二次点火 |  | □符合□不符合 |

点火后发送关机令；

## 3.6  PPU除气指令测试-手动阴极B

表3.6-1霍尔电推进组件除气上注项目

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 除气时长 | 90（min） |

表3.6-2 重启参数查看

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除气时长 | 90（min） | 90 |  | □符合□不符合 |
|  | 手动切换阴极 | 0x22，使用阴极B | 0x2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA，不使能 | 0xA |  | □符合□不符合 |

发送除气指令：

表3.6-3 霍尔电推进组件除气功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x10 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气流程 | 0—>0x3—>0x5 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x01-待机模式—>0x11-除气模式(90min)—>0x01-待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀A的IO状态； | 0—>0x3—>0 |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B0的IO状态； | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀B1的IO状态； | 0—>0x3—>0 |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 3 （0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x2：当前阴极B; |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |

不用等90分钟，查看指令码变化，即可记录上述值，发送关机令。

## 3.7 阴极激活指令测试-手动阴极A

表3.7-1 霍尔电推进组件激活上注项目

| 序号 | 名称 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
|  | 手动切换阴极 | 0x11，使用阴极A |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA，不使能 |
|  | 激活第1档档位 | 256 |
|  | 激活第1档时长 | 1 |
|  | 激活第2档档位 | 330 |
|  | 激活第2档时长 | 1 |
|  | 激活第3档档位 | 403 |
|  | 激活第3档时长 | 2 |
|  | 激活第4档档位 | 481 |
|  | 激活第4档时长 | 1 |
|  | 激活第5档档位 | 525 |
|  | 激活第5档时长 | 1 |
|  | 激活第6档档位 | 628 |
|  | 激活第6档时长 | 1 |

表3.7-2 重启参数查看

| 序号 | 名称 | 要求值 | 显示值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手动切换阴极 | 0x11，使用阴极A | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换阴极设定使能 | 0xAA，不使能 | 0xA |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第1档档位 | 256 | 256 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第1档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第2档档位 | 330 | 330 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第2档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第3档档位 | 403 | 403 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第3档时长 | 2 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第4档档位 | 481 | 481 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第4档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第5档档位 | 525 | 525 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第5档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第6档档位 | 628 | 628 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第6档时长 | 1 | 0 |  | □符合□不符合 |

发送激活指令：

表3.7-3 霍尔电推进组件激活功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x04 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V→＜24.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 1.9→2.4→2.9→3.4→3.7→4.4 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活流程 | 0x0-未开始¦0x1-阶段1¦0x2-阶段2¦0x3-阶段3¦0x4-阶段4¦0x5-阶段5¦0x6-阶段6¦0xA -激活已完成 |  | □符合□不符合 |
|  | 系统当前工作模式 | 0x01-待机模式—>0x04-激活模式—>0x01-待机模式 |  | □符合□不符合 |
|  | 主份加热电源的IO状态量 | 0—>3（0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | 备份加热电源的IO状态量 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - 主份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0—>3（0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | - 备份加热及阴极VCCS使能引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机A提供引脚 | 0 （0x0） |  | □符合□不符合 |
|  | - PWM信号由单片机B提供引脚 | 0—>3（0x3） |  | □符合□不符合 |
|  | 当前阴极 | 0x1：当前阴极A; |  | □符合□不符合 |
|  | 辅助电源状态（¦¦-4子批次后配置该功能） | - 0x00:正常 |  | □符合□不符合 |

激活完成后，发送关机令.

## 3.8 PPU复位A总线测试

表3.8-1 霍尔电推进组件复位A总线功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0xF8 |  | □符合□不符合 |

## 3.9 PPU复位B总线测试

表3.9-1 霍尔电推进组件复位B总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |

## 3.10  PPU复位AB总线测试

表3.10-1  霍尔电推进组件复位AB总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |

表3.10-2 霍尔电推进组件复位A/B总线功能B机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2. | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 3. | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4. | 最近执行指令码 | 0x0 |  | □符合□不符合 |

- 出厂设置---一键设置。此功能上位机尚未添加

| 序号 | 名称 | 要求值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阴极判成功电流阈值 | 500 | mA |
|  | 阳极判成功电流阈值 | 300 | mA |
|  | 点火时长使能 | 0xAA（不使能） |  |
|  | 设定点火时长（在使能下才起作用） | 10 |  |
|  | 点火方式 | 0x11（定时点火） |  |
|  | 除气时长 | 90 | MIN |
|  | 激活第1档档位 | 271 |  |
|  | 激活第1档时长 | 15 | MIN |
|  | 激活第2档档位 | 345 |  |
|  | 激活第2档时长 | 15 | MIN |
|  | 激活第3档档位 | 418 |  |
|  | 激活第3档时长 | 40 | MIN |
|  | 激活第4档档位 | 495 |  |
|  | 激活第4档时长 | 40 | MIN |
|  | 激活第5档档位 | 540 |  |
|  | 激活第5档时长 | 40 | MIN |
|  | 激活第6档档位 | 643 |  |
|  | 激活第6档时长 | 5 | MIN |
|  | 定时第1档加热电流 | 241 |  |
|  | 定时第1档加热时间 | 10 | S |
|  | 定时第2档加热电流 | 271 |  |
|  | 定时第2档加热时间 | 10 | S |
|  | 定时第3档加热电流 | 300 |  |
|  | 定时第3档加热时间 | 20 | S |
|  | 定时第4档加热电流 | 390 |  |
|  | 定时第4档加热时间 | 10 | S |
|  | 定时第5档加热电流 | 495 |  |
|  | 定时第5档加热时间 | 10 | S |
|  | 定时第6档加热A电流 | 每台标定值 |  |
|  | 定时第6档加热B电流 | 每台标定值 |  |
|  | 定时最大加热时间 | 420 | S |
|  | 定时电磁阀开启时间 | 1 | S |
|  | 定时阳极开启时间 | 235 | S |
|  | 定时阴极开启时间 | 235 | S |
|  | 定时阳极电压PWM | 250（对应220V） |  |
|  | 自然第1档加热电流 | 241 |  |
|  | 自然第1档加热时间 | 10 | S |
|  | 自然第2档加热电流 | 271 |  |
|  | 自然第2档加热时间 | 10 | S |
|  | 自然第3档加热电流 | 300 |  |
|  | 自然第3档加热时间 | 20 | S |
|  | 自然第4档加热电流 | 390 |  |
|  | 自然第4档加热时间 | 10 | S |
|  | 自然第5档加热电流 | 495 |  |
|  | 自然第5档加热时间 | 10 | S |
|  | 自然第6档加热A电流 | 643（对应4.5A） |  |
|  | 自然第6档加热B电流 | 643（对应4.5A） |  |
|  | 自然最大加热时间 | 420 | S |
|  | 自然电磁阀开启时间 | 1 | S |
|  | 自然阳极开启时间 | 2 | S |
|  | 自然阴极开启时间 | 2 | S |
|  | 自然阳极电压PWM | 250 |  |
|  | 二次第1档加热电流 | 241 |  |
|  | 二次第1档加热时间 | 10 | S |
|  | 二次第2档加热电流 | 271 |  |
|  | 二次第2档加热时间 | 10 | S |
|  | 二次第3档加热电流 | 300 |  |
|  | 二次第3档加热时间 | 20 | S |
|  | 二次第4档加热电流 | 390 |  |
|  | 二次第4档加热时间 | 10 | S |
|  | 二次第5档加热电流 | 495 |  |
|  | 二次第5档加热时间 | 10 | S |
|  | 二次第6档加热A电流 | 643（对应4.5A） |  |
|  | 二次第6档加热B电流 | 643（对应4.5A） |  |
|  | 二次最大加热时间 | 420 | S |
|  | 二次电磁阀开启时间 | 1 | S |
|  | 二次阳极开启时间 | 2 | S |
|  | 二次点火阴极开启时间 | 2 | S |
|  | 二次点火阳极电压PWM | 250 |  |
|  | 快速点火使能开关 | 0xAA | 不使能 |
|  | 快速点火重启阴极时间差 | 10 | 0.1s |
|  | 快速点火判成功点火时间阈值 | 238 | S |
|  | 低压传感器告警上限 | 900（0.9MPa） | 0.001Mpa |
|  | 低压传感器告警下限 | 200（0.2MPa） | 0.001Mpa |
|  | 阳极电压告警上限 | 2900（290V） | 100mV |
|  | 阳极电压告警下限 | 2000（200V） | 100mV |
|  | 阳极电流告警上限 | 2200（2.2A） | mA |
|  | 阳极电流告警下限 | 300（0.3A） | mA |
|  | 加热电压告警上限 | 200(20V) | 100mV |
|  | 加热电压告警下限 | 110(11V) | 100mV |
|  | 加热电流告警上限 | 5000(5.0A) | mA |
|  | 加热电流告警下限 | 4000 (4.0A) | mA |
|  | 加热电源判断故障的时间阈值 | 100 | S |
|  | 手动切换阴极 | 0x11（阴极A） |  |
|  | 自动切换双阴极使能 | 0xAA（不使能） |  |
|  | 自动切换双阴极时间设定 | 3000 | MIN |
|  | 判断阴极点火失败的时间 | 600 | S |
|  | 判断阳极点火失败的时间 | 600 | S |
|  | 阴极震荡告警-幅值阈值 | 250（25V） | 100mV |
|  | 阳极震荡告警-幅值阈值 | 5000（5A） | mA |
|  | 阳极震荡告警-次数阈值 | 20 | 次 |
|  | 阴极震荡告警-次数阈值 | 20 | 次 |

重启检查

| 序号 | 名称 | 要求值 | 分辨率 | 显示值 | 记录值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阴极判成功电流阈值 | 500 | 1 | 500 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极判成功电流阈值 | 300 | 1 | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 0xAA（不使能） | 1 | 0xA |  | □符合□不符合 |
|  | 设定点火时长（在使能下才起作用） | 10 | 1 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火方式 | 0x11（定时点火） | 1 | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气时长 | 90 | 1 | 90 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第1档档位 | 271 | 1 | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第1档时长 | 15 | 5 | 15 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第2档档位 | 345 | 1 | 345 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第2档时长 | 15 | 5 | 15 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第3档档位 | 418 | 1 | 418 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第3档时长 | 40 | 5 | 40 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第4档档位 | 495 | 1 | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第4档时长 | 40 | 5 | 40 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第5档档位 | 540 | 1 | 540 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第5档时长 | 40 | 5 | 40 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第6档档位 | 643 | 1 | 643 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第6档时长 | 5 | 5 | 5 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第1档加热电流 | 241 | 1 | 241 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第1档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第2档加热电流 | 271 | 1 | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第2档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第3档加热电流 | 300 | 1 | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第3档加热时间 | 20 | 2 | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第4档加热电流 | 390 | 1 | 390 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第4档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第5档加热电流 | 495 | 1 | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第5档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第6档加热A电流 | 每台标定值 | 1 | 每台标定值 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时第6档加热B电流 | 每台标定值 | 1 | 每台标定值 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时最大加热时间 | 420 | 4 | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时电磁阀开启时间 | 1 | 1 | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时阳极开启时间 | 235 | 1 | 235 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时阴极开启时间 | 235 | 1 | 235 |  | □符合□不符合 |
|  | 定时阳极电压PWM | 250（对应220V） | 1 | 250（对应220V） |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第1档加热电流 | 241 | 1 | 241 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第1档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第2档加热电流 | 271 | 1 | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第2档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第3档加热电流 | 300 | 1 | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第3档加热时间 | 20 | 2 | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第4档加热电流 | 390 | 1 | 390 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第4档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第5档加热电流 | 495 | 1 | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第5档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第6档加热A电流 | 643（对应4.5A） | 1 | 643（对应4.5A） |  | □符合□不符合 |
|  | 自然第6档加热B电流 | 643（对应4.5A） | 1 | 643（对应4.5A） |  | □符合□不符合 |
|  | 自然最大加热时间 | 420 | 4 | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然电磁阀开启时间 | 1 | 1 | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然阳极开启时间 | 2 | 1 | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然阴极开启时间 | 2 | 1 | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 自然阳极电压PWM | 250 | 1 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第1档加热电流 | 241 | 1 | 241 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第1档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第2档加热电流 | 271 | 1 | 271 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第2档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第3档加热电流 | 300 | 1 | 300 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第3档加热时间 | 20 | 2 | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第4档加热电流 | 390 | 1 | 390 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第4档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第5档加热电流 | 495 | 1 | 495 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第5档加热时间 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第6档加热A电流 | 643（对应4.5A） | 1 | 643（对应4.5A） |  | □符合□不符合 |
|  | 二次第6档加热B电流 | 643（对应4.5A） | 1 | 643（对应4.5A） |  | □符合□不符合 |
|  | 二次最大加热时间 | 420 | 4 | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次电磁阀开启时间 | 1 | 1 | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次阳极开启时间 | 2 | 1 | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火阴极开启时间 | 2 | 1 | 2 |  | □符合□不符合 |
|  | 二次点火阳极电压PWM | 250 | 1 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 快速点火使能开关 | 0xAA |  | 0xA |  | □符合□不符合 |
|  | 快速点火重启阴极时间差 | 10 | 2 | 10 |  | □符合□不符合 |
|  | 快速点火判成功点火时间阈值 | 238 | 4 | 236 |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器告警上限 | 900（0.9MPa） | 50 | 900 |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器告警下限 | 200（0.2MPa） | 50 | 200 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电压告警上限 | 2900（290V） | 200 | 2900 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电压告警下限 | 2000（200V） | 200 | 2000 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电流告警上限 | 2200（2.2A） | 200 | 2200 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电流告警下限 | 300（0.3A） | 200 | 200 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电压告警上限 | 200(20V) | 1 | 200 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电压告警下限 | 110(11V) | 1 | 110 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电流告警上限 | 5000(5.0A) | 30 | 4800 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电流告警下限 | 4000 (4.0A) | 30 | 3990 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源判断故障的时间阈值 | 100 | 1 | 100 |  | □符合□不符合 |
|  | 手动切换阴极 | 0x11（阴极A） |  | 0x1 |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换双阴极使能 | 0xAA（不使能） |  | 0xA |  | □符合□不符合 |
|  | 自动切换双阴极时间设定 | 3000 | 1 | 3000 |  | □符合□不符合 |
|  | 判断阴极点火失败的时间 | 600 | 10 | 600 |  | □符合□不符合 |
|  | 判断阳极点火失败的时间 | 600 | 10 | 600 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极震荡告警-幅值阈值 | 250（25V） | 2 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极震荡告警-幅值阈值 | 5000（5A） | 20 | 5000 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极震荡告警-次数阈值 | 20 | 20 | 20 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极震荡告警-次数阈值 | 20 | 20 | 20 |  | □符合□不符合 |

- 一键清零（各个点火时长、次数）--此功能上位机尚未添加

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最近执行指令码 | 0x4F |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀工作总时长 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着总时长 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极A累计点火时长 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极B累计点火时长 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极A连续点火时长 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极B连续点火时长 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着总次数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极A点着总次数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极B点着总次数 | 0 |  | □符合□不符合 |