| 文件编号 |  | 密级 | 商密 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H40A103-Z-CX01 |  | 阶段 标记 |  |  | Z |  |  |
| 版本号 |  |  |  |  |  |  |  |
| V1.1 | 产品代号 MN200S-2(04组AB星) 产品名称 40mN霍尔电推进 文件名称 联合点火试验细则 编写 校对 审核 标审 批准 遨天科技（北京）有限公司 2025 年 12 月 |  |  |  |  |  |  |
| 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 内容摘要：本测试细则为MN200S-2(04组AB星)霍尔电推进系统点火联试细则，主要内容包括参试设备状态检查，通信协议测试，试验验证流程，故障预案及测试结果记录表格等。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标记 | 更 改 单 号 | 签字、日期 | 第 页 |  |  |

- 目录

1	前言	1

1.1	范围	1

1.2	试验目的	1

1.3	试验内容	1

1.4	试验时间、地点及人员	2

2	依据及参考文件	2

3	参试设备	2

3.1	参试设备技术状态	2

3.2	试验设备连接关系	3

3.3	试验流程	4

4	试验步骤	4

4.1	试验前准备	4

4.2	参试设备自检	5

4.3	通信协议测试	5

4.4	联合点火试验	5

4.5	试验后状态检查	7

4.6	试验结果评价方法	7

5	故障预案与对策	7

5.1	空间模拟器设备故障预案	7

5.2	断电故障	7

5.2.1	人员安排	7

5.2.2	设备故障预案	8

5.3	能源故障预案	8

5.4	异常熄灭或点火失败故障预案	8

6	附件	9

6.1	霍尔电推进系统通信协议测试记录表	9

6.1.1	版本确认	9

6.1.2	A机遥测功能测试	9

6.1.3	自检测试	11

6.1.4	A机PPU定时非自持点火测试	11

6.1.5	A机PPU关机测试	12

6.1.6	A机PPU自然点火测试（提前关闭阴阳极负载）	12

6.1.7	A机PPU除气指令测试	14

6.1.8	A机PPU阴极激活指令测试	14

6.1.9	A机PPU复位A总线测试	15

6.1.10	A机PPU复位B总线测试	16

6.1.11	A机PPU复位AB总线测试	16

6.1.12	A机参数1上注	16

6.1.13	A机PPU上注点火测试	17

6.1.14	B机遥测功能测试	18

6.1.15	B机PPU定时非自持点火测试	20

6.1.16	B机参数2上注	21

6.1.17	B机PPU上注点火测试	21

6.1.18	B机PPU除气指令测试	22

6.1.19	B机PPU阴极激活指令测试	23

6.1.20	B机PPU复位A总线测试	24

6.1.21	B机PPU复位B总线测试	24

6.1.22	B机PPU复位AB总线测试	24

6.1.23	默认参数上注	25

6.2	霍尔电推进系统点火工况	1

6.2.1	A机上注点火方式1	1

6.2.2	A机上注点火方式2	4

6.2.3	B机上注点火方式3	7

6.2.4	B机上注点火母线电压拉偏	10

6.3	点火后默认参数恢复	12

- 前言

  - 范围

霍尔电推进系统是MN200S-2(04组AB星)卫星姿轨控系统的重要组成部分。

为了验证MN200S-2(04组AB星)卫星在霍尔推力器点火启动和点火过程中PCDU和PPU之间电接口、星务计算机和PPU之间通信接口匹配性，计划研制阶段开展联合点火试验。

本文规定了MN200S-2(04组AB星)卫星霍尔电推进系统联合点火试验状态下，试验的内容、方法、步骤以及对测试结果的处理，是MN200S-2(04组AB星)卫星霍尔电推进系统联合点火试验的具体依据文件，是正样产品交付前性能测试的重要环节。

  - 试验目的

星务计算机、PCDU、PPU、霍尔推力器联合点火试验的主要目的包括以下几个方面：

- 测试验证星务计算机和霍尔推力器PPU之间通信接口匹配性；

- 测试验证霍尔推力器点火启动和点火过程中PCDU和PPU之间电接口匹配性，测试验证电源控制器配电功能；测量点火启动时PCDU输出母线的冲击特性，点火启动过程及点火过程中PCDU输出母线电压特性；

- 验证霍尔推力器点火瞬态/稳态工作过程中，星务计算机和PPU之间通信接口匹配性；验证霍尔电推进系统启动点火过程对CAN总线通信影响。

  - 试验内容

星务计算机、PCDU、PPU和霍尔推力器联合点火试验测试内容包括：

- 测试验证霍尔电推进系统点火启动和点火过程中蓄电池、PCDU和PPCU之间电接口匹配性，测试验证电源控制器配电功能；测量点火启动时PCDU输出母线的冲击特性，点火启动过程及点火过程中PCDU输出母线电压特性；

- 测试霍尔电推进系统不同点火方式工作的可靠性。

  - 试验时间、地点及人员

联试时间：2025年 月 日~ 月 日。

联试地点：遨天科技智能制造中心

联试人员：（微纳星空）；张福生，陈志鹏，张浩松，赵欣茜（遨天科技）。

- 依据及参考文件

《40mN霍尔电推进产品技术要求》

《MN200S-2(04/05)霍尔电推力器方案设计报告》

- 参试设备

  - 参试设备技术状态

本次试验主要参加的设备以及相关测试仪器如表3.1-1和表3.1-2所示：

表3.1-1 参试设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 供应方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 星务计算机 | 1 | 微纳星空 |  |
|  | PCDU | 1 | 微纳星空 |  |
|  | 蓄电池及控制线缆 | 1 | 微纳星空 |  |
|  | PPCU母线线缆 | 2 | 微纳星空 |  |
|  | 推力器头 | 1 | 遨天科技 |  |
|  | 二次电源模块 | 1 | 遨天科技 |  |
|  | 管路模块 | 1 | 遨天科技 |  |
|  | 电推进内部连接线缆 | 1 | 遨天科技 |  |

表3.1-2 测试仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 推荐型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空仓 | HM-2000 | 1 | 搭建真空环境 |
|  | 稳压直流电源 | IT6724 | 1 | 供电电源 |
|  | 数字采集器 | DAQ970A | 1 | 采集并显示热电偶温度 |
|  | 标准示波器 | MDO 3024 | 1 | 监测母线电流峰-峰值 |
|  | 高频电流探头 | HCP8150 | 1 | 测量母线电流 |
|  | 辅助工具 | 聚酷亚胺胶带、12号扳手14号扳手、锡纸、万用表 |  | 辅助安装、测量高低温传感器电压 |
|  | 笔记本电脑 | 联想 | 1 | 记录试验数据、波形 |

  - 试验设备连接关系

星务计算机、PCDU、PPU、霍尔推力器等联合点火试验设备连接原理图如下所示。推力器和管路模块放置于真空仓内，推力器供气由地面供气系统实现。PCDU为星务计算机、PPU、等效负载提供供电。仓内设备与仓外设备通过专用电缆经过真空仓法兰相连。

图3.2-1 参试设备连接示意图

  - 试验流程

整个试验可以分成试验前准备及设备自检、电推进系统通信协议测试、试验启动、试验运行和试验结束总结几个部分。

图3.3-1 电推进系统联试试验流程示意图

- 试验步骤

  - 试验前准备

1.	真空仓设备检查

霍尔推力器安装；

真空仓设备与真空仓接口电缆接口状态检查，包括气路和电路连接正确性检查，真空仓接线端子导通、绝缘测试等。

二次电源模块（PPU）的外壳通过接地电缆与其它参试设备均良好搭接安装在金属板上（搭接电阻小于1Ω），金属板如有多块，相互之间通过接地线可靠连接（板间导通电阻小于1Ω），以电源控制器下的全金属板为基准地，并通过接地线可靠连接至测试间的接地桩。

2.	真空仓外设备检查

真空仓外单机安装及接地；

真空仓外设备与真空仓接口电缆接口状态检查，包括单机点特性测试、所有电缆的导通绝缘检查，各项试验前真空仓外电缆连接状态检查等。

- 电推进系统通信协议测试

在点火联试前，先进行霍尔电推进系统的通信协议测试。将电推进系统、上位机和等效负载进行电路连接，依正常点火流程进行开机、闭合负载、关机，并对相应参数进行记录。

  - 参试设备自检

（1）星上设备

联试前，电推进子系统和星务系统等需分别进行接口检查和设备功能自检，填写联试前状态检查记录表。

（2）通用设备

所有通用仪器设备均经过国家有关部门检定，处于检定有效期内。每次加电测试前，分别对仪器设备进行自校、标定，确保测试数据可靠、有效，填写联试前状态检查记录表。

- 专用设备

专用地检设备自检测试内容包括：设备供电安全性检查、设备开机自检及设备间匹配性检查。

  - 通信协议测试

将电推进系统、上位机和等效负载按图3.2-1连接方式进行电路连接（推力器及管路模块由模拟负载代替），按附表6.1-1进行通信协议进行测试，并对相应参数进行记录。

  - 联合点火试验

- 将推力器头和管路模块放入真空仓内，星务计算机、PPU等放在真空仓外，按图3.2-1中的方式对表3.1-1中参试设备进行连接；

- 检查霍尔电推进系统的电路、气路是否连接正常；

- 对真空仓进行抽真空，直至真空度抽至5×10-5 Pa以下；

- 打开管路阀门，对管路进行清洗，共进行3次；

- 关闭管路阀门，待真空仓真空度优于5×10-4 Pa，进行阴极激活；

- 阴极激活完成后，待仓内温度冷却后，可进行卫星联试点火；

- 在48V（或总体方提供的蓄电池进行供电）额定母线电压下，A总线，对阴极启动时间、阳极启动时间、励磁启动时间、电磁阀启动时间、点火时长使能标志、点火时长分别进行上注，上注为：励磁280s启动，电磁阀150s启动，阴极300s启动，阳极295s启动，阴极不自持（170），点火时长使能关（170）。随后发送上注点火指令进行点火。点火600s后发送关机指令并对母线断电。并将结果记录在附件表格中。

- 冷却45min以上后，A总线，在50V（或总体方提供的蓄电池进行供电）额定母线电压下，对阴极启动时间、阳极启动时间、励磁启动时间、电磁阀启动时间、点火时长使能标志、点火时长分别进行上注，上注为：励磁130s启动，电磁阀1s启动，阴极150s启动，阳极150s启动，阴极不自持（170），点火时长使能关（170）。随后发送上注点火指令进行点火，点火600s后发送关机指令并对母线断电。并将结果记录在附件表格中。

- 冷却45min以上后，B总线，在40V（或总体方提供的蓄电池进行供电）额定母线电压下，对阴极启动时间、阳极启动时间、励磁启动时间、电磁阀启动时间、点火时长使能标志、点火时长分别进行上注，上注为：励磁230s启动，电磁阀100s启动，阴极250s启动，阳极245s启动，阴极不自持（170），点火时长使能开（85），点火时长600s。随后发送上注点火指令进行点火，到时系统自动结束，然后需发送关机指令再下电。并将结果记录在附件表格中。

- 冷却45min以上后，B总线，切换地面电源，采用50V母线进行供电，采用上注点火指令进行点火，点火时长10min，点火成功后对母线电压进行拉偏，每三分钟变更一次母线电压，分别为50V、48V、40V，点火总时长600s以上，点火结束后关机。点火完成后，对相关参数恢复为默认值（默认值为：励磁280s启动，电磁阀150s启动，阴极300s启动，阳极295s启动，阴极不自持（170），点火时长使能关（170））。对母线断电。并将结果记录在附件表格中。

试验期间，参试人员完成以下工作：

- 真空仓操作人员监测真空仓真空度，当真空度高于5×10-3 Pa时及时上报；

- 参试人员按照试验要求记录每个试验阶段试验结果。

  - 试验后状态检查

试验技术组对试验过程进行审定，确认联合点火试验已完成，根据真空仓操作规程，开始进行结束试验流程。

  - 试验结果评价方法

试验是否成功通过以下几项指标满足情况确定，所有指标均满足即试验成功。

1.PPU功能性能评价:

各工况下推力器点火瞬间时母线的浪涌电流≤32A，且对母线上的其他单机工作无影响；

各路电源正常输出，系统按预设参数完成点火。

2.星务计算机和PPU通信接口评价:

计算机工作正常，与电推进管理器通信接口匹配，通信连路正常，遥测数据采集和遥控指令执行正确。

3.电推进功能性能评价:

电推进系统可以在各工况下顺利点火产生推力，功能性能满足指标要求。

- 故障预案与对策

  - 空间模拟器设备故障预案

检测真空仓真空度，若压力高于5×10-3Pa，应立即中断试验，推力器保持供气状态，排查问题后视情况决定是否继续试验。

  - 断电故障

    - 人员安排

为了保证试验顺利进行，相关人员随试验值班，保障电力设施真空仓等设备正常使用。

    - 设备故障预案

供电设备断电，包括人为操作断电和试验室异常断电两种情况，发生异常断电后，除PPU输出至仓上法兰盘电缆外，所有电缆脱开，然后依次进行以下故障排查：

- 复查地面电源和地面设备是否正常；

- 地面设备和地面电源确认无问题后，地面供电重新连接方阵和电源控制器，上电后确认能源系统是否正常。

- 地面供电连接星务计算机，上电后确认星务计算机工作是否正常。

- 地面供电与PPU连接，上电后通过遥测界面判断电推进是否正常。

- PPU确定无问题后，将等效负载接入，地面供电测试。

以上设备均正常重新连接系统测试，否则排查至故障明确。

  - 能源故障预案

（1）母线电压超过50V

母线电压超过50V，走断负载流程。

（2）负载电流异常增大

出现上述情况，应试验暂停，排查问题提出控制措施后继续开展试验。

  - 异常熄灭或点火失败故障预案

推力器提前熄灭或点火未成功时按如下步骤重启：

- PPU发送关机指令；

- 复查地面电源和地面设备是否正常；

- 地面设备和地面电源确认无问题后，对PPU断电并重新上电，采用自然点火模式进行点火，点火成功后维持点火状态至点火总时长达到该次点火时间要求。

- 附件

  - 霍尔电推进系统通信协议测试记录表

    - 版本确认

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A机软件版本 | V1.00 |  | □符合□不符合 |
| 2. | B机软件版本 | V1.00 |  | □符合□不符合 |

    - A机遥测功能测试

霍尔电推进组件遥测功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x0（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 版本号 | 100 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前工作A/B机 | A机 |  | □符合□不符合 |
|  | CAN总线复位次数 | 记录实际值，且数值不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.6Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀启动时间 | 默认值：150 |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁启动时间 | 默认值：1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极开启时间 | 默认值：235 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极开启时间 | 默认值：300 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热PWM | 默认值：620 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电流的阈值 | 默认值：612 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电流的阈值 | 默认值：119 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持使能开关 | 关闭，170（0xAA） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持时间 | 默认值：10 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 关闭，170 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长 | 默认值：10 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热最大时长 | 默认值：420 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档档位 | 260，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档档位 | 335，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档档位 | 410，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档档位 | 480，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档档位 | 525，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档档位 | 620，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档时长 | 5，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气时间 | 90 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火标志 | 0，未点火 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 0 |  | □符合□不符合 |

    - 自检测试

注：此时电子负载正确连接，模拟负载状态的各个电源（加热电源、阴极电源、阳极电源、励磁电源）正确连接且空开闭合，构成回路状态；

霍尔电推进组件自检功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 自检结果 | 0，正常 |  | □符合□不符合 |

自检完成后，重启PPU，解除加热锁死状态；

    - A机PPU定时非自持点火测试

霍尔电推进组开机测功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 1（0x01） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V（150s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V→0V（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.5A（±0.5A）（1min） |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V→280V±10V（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A→2.5A±0.2A（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.6Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | 1，成功点火（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 阴极开启后，记录实际值 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 阳极开启后，记录实际值 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

提前关闭阳极负载，待300s后阳极电压输出后再打开负载；

    - A机PPU关机测试

霍尔电推进组件关机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | +1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 2（0x02） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 点火标志 | 0，未点火 |  | □符合□不符合 |

注：母线电源断电，关闭上位机软件。

    - A机PPU自然点火测试（提前关闭阴阳极负载）

霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 128（0x80） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V（1s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V→＜24.5V±0.5V（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 加热完全开启后打开负载：0A→4.5A（±0.5A）（1min） |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V±0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 280V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V(2s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | 0，未点火 |  | □符合□不符合 |

闭合阴极开关，后合格判据如下表

霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加热电源电压 | 24.5V->0±0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 4.5A→0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（2s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | 0，未点火 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 点火后记录实际值 |  | □符合□不符合 |

闭合阳极开关，后合格判据如下表

霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳极电源电压 | 280V±10V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.2A |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | 1，成功点火 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 点火后记录实际值 |  | □符合□不符合 |

注：记录完成后发送关机指令，母线电源断电。

    - A机PPU除气指令测试

上注除气时间为1；

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除气时间 | 1分钟 |  | □符合□不符合 |

上注后，重启PPU，发送除气指令；

霍尔电推进组件除气功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 16（0x10） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V →0V(1min) |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.事先关闭负载（加热负载、阴极负载、阳极负载）；，

b.对PPU母线电源上电，重启上位机软件（无需开机指令、只看遥测数据即可）；

c.数据记录完成后，发送关机指令，母线电源不断电，正确指令计数增加1。

    - A机PPU阴极激活指令测试

上注激活参数：

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 激活第一档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |

上注完成后重启PPU，发送激活指令；

霍尔电推进组件阴极激活功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 4 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V→＜24.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 加热电流共6档； 2.0A（±0.2A））（1min） →2.5A（±0.2A））（1min） →3.0A（±0.2A））（1min） →3.5A（±0.2A））（1min） →3.8A（±0.2A））（1min） →4.5A（±0.2A））（1min） →0A（±0.2A） |  | □符合□不符合 |
|  | 激活状态 | 0x55（85） →0xAA(170)(6min) |  | □符合□不符合 |
|  | 激活次数 | +1 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.数据记录完成后，发送关机指令，母线不断电，正确指令计数增加1。

    - A机PPU复位A总线测试

霍尔电推进组件复位A总线功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2 | 正确指令计数 | 复归为1 |  | □符合□不符合 |
| 3 | 错误指令计数 | 复归为0 |  | □符合□不符合 |
| 4 | 最近执行指令码 | 248（0xF8） |  | □符合□不符合 |
| 5 | 当前工作A/B机 | A机 |  | □符合□不符合 |
| 6 | CAN总线复位次数 | +1 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.发送上位机复位A通道测试指令，记录上述表格内数据；

b.PPU不需带载、不需开机；

c.复位A总线后不需断电，继续进行复位B总线测试。

    - A机PPU复位B总线测试

霍尔电推进组件复位B总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
| 2 | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
| 3 | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
| 4 | 最近执行指令码 | 247（0xF7） |  | □符合□不符合 |
| 5 | 当前工作A/B机 | A机 |  | □符合□不符合 |
| 6 | CAN总线复位次数 | 记录实际值，且数值不变 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.发送上位机复位B通道测试指令，记录上述表格内数据；

b.PPU不需带载、不需开机；

c.复位B总线后不需断电，继续进行复位AB总线测试。

    - A机PPU复位AB总线测试

霍尔电推进组件复位AB总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2 | 正确指令计数 | 复归为1 |  | □符合□不符合 |
| 3 | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4 | 最近执行指令码 | 249（0xF9） |  | □符合□不符合 |
| 5 | 当前工作A/B机 | A机 |  | □符合□不符合 |
| 6 | CAN总线复位次数 | +1 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.在A机通道下发送复位AB总线测试指令，记录上述表格内数据。

    - A机参数1上注

霍尔电推进组件参数上注

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁阀启动时间 | 100，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁启动时间 | 1，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极开启时间 | 250，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极开启时间 | 245，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源点火过程最大档位PWM值 | 670，码值，对应电流4.8A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持使能开关 | 使能打开0x55，（85） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持时间 | 30，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 使能打开0x55，（85） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长 | 60，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热最大时长 | 420，单位秒 |  | □符合□不符合 |

注：上注后需重启PPU，实现AB机数据同步。

    - A机PPU上注点火测试

霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 32（0x20） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V（100s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V→0V（245s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.8A（±0.5A）（1min） |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V±0.5V →0V±0.5V（点火60s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A →0A±0.5A（点火60s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V(250s后) →0V(阳极电流开启后30s) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（250s后）→0A(阳极电流开启后30s) |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V →280V±10V（245s后） →0V±0.5V（点火60s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.2A（245s后） →0A±0.5A（点火60s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.6Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | - 成功点火（245s后） →0（点火60s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 点火后记录实际值，点火自动关闭后为0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 点火后记录实际值，点火自动关闭后为0 |  | □符合□不符合 |

注：点火后关闭母线电源重启PPU；

切换B总线；

    - B机遥测功能测试

霍尔电推进组件遥测功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0（0x00） |  | □符合□不符合 |
|  | 版本号 | 100 |  | □符合□不符合 |
|  | 当前工作A/B机 | B机 |  | □符合□不符合 |
|  | CAN总线复位次数 | 记录实际值，且数值不变 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | -1.0V～0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | -0.5A～0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.6Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀启动时间 | 100 |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁启动时间 | 1 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极开启时间 | 250 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极开启时间 | 245 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热PWM | 670 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电流的阈值 | 612 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电流的阈值 | 119 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持使能开关 | 开，85（0x55） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持时间 | 30 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 开，85（0x55） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长 | 60 |  | □符合□不符合 |
|  | 点火标志 | 0，未点火 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热最大时长 | 420 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档档位 | 260，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档档位 | 335，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档档位 | 410，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档档位 | 480，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档档位 | 525，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档档位 | 620，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档时长 | 1，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气时间 | 1, 分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 0 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 0 |  | □符合□不符合 |

    - B机PPU定时非自持点火测试

霍尔电推进组件开机功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 0x01 （1） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V（150s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V→0V（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.5A（±0.5A）（1min） |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V±0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V(235s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（235s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V→280V±10V（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.2A（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.6Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | 1，成功点火（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 阴极开启后，记录实际值 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 阳极开启后，记录实际值 |  | □符合□不符合 |

注：记录完成后，发送关机指令；

    - B机参数2上注

表霍尔电推进组件参数上注

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁阀启动时间 | 150，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁开启时间 | 280，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极开启时间 | 300，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极开启时间 | 295，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源点火过程最大档位PWM值 | 620，码值，对应电流4.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持使能开关 | 使能关闭0xAA，（170） |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 使能关闭0xAA，（170） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热最大时长 | 420，单位秒 |  | □符合□不符合 |

注：注：上注后需重启PPU，实现AB机数据同步。

    - B机PPU上注点火测试

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 32（0x20） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V（150s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V→0V±0.5V （300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.5A（±0.5A）（1min） →0A（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→ ＜24.5V±0.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V(300s后) |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V→280V±10V（295s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.2A（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 高压传感器 | 0～10Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 低压传感器 | 0～0.6Mpa |  | □符合□不符合 |
|  | 点火成功标志 | 1，成功点火（300s后） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极点着时刻 | 阴极开启后，记录实际值 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极点着时刻 | 阳极开启后，记录实际值 |  | □符合□不符合 |

注：点火后等待30s，发送关机指令，关闭母线电源重启PPU；

    - B机PPU除气指令测试

上注除气时间为90；

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除气时间 | 90，单位分钟 |  | □符合□不符合 |

注：上注后需重启PPU，实现AB机数据同步，发送除气指令；

霍尔电推进组件除气功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 16（0x10） |  | □符合□不符合 |
|  | 电磁阀电压实测值 | 0V→6.0V±0.5V |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.事先关闭负载（加热负载、阴极负载、阳极负载）；，

b.对PPU母线电源上电，重启上位机软件（无需开机指令、只看遥测数据即可）；

c.此项检查项目无需等待90min（30s后关机）,数据记录完成后，发送关机指令，母线电源不断电，正确指令计数增加1。

    - B机PPU阴极激活指令测试

上注激活参数：

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 激活第一档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档时长 | 5，分钟 |  | □符合□不符合 |

注：上注后需重启PPU，实现AB机数据同步，发送激活指令；

霍尔电推进组件阴极激活功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
|  | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
|  | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
|  | 最近执行指令码 | 4 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电压 | 0V→＜24.5V |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源电流 | 加热电流6档逐增加； （只记第一档，参考2.0A±0.2A） |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.加热电流只记录第一档；

b.数据记录完成后，发送关机指令，母线不断电，正确指令计数增加1。

（记录第一档电压、电流，等待时长为30s）。

    - B机PPU复位A总线测试

霍尔电推进组件复位A总线功能检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测请求计数 | 1-255 |  | □符合□不符合 |
| 2 | 正确指令计数 | 增加1 |  | □符合□不符合 |
| 3 | 错误指令计数 | 不变（0） |  | □符合□不符合 |
| 4 | 最近执行指令码 | 248（0xF8） |  | □符合□不符合 |
| 5 | 当前工作A/B机 | B机 |  | □符合□不符合 |
| 6 | CAN总线复位次数 | 记录实际值，且数值不变 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.发送上位机复位A通道测试指令，记录上述表格内数据；

b.PPU不需带载、不需开机；

c.复位A总线后不需断电，继续进行复位B总线测试。

    - B机PPU复位B总线测试

霍尔电推进组件复位B总线功能A机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2 | 正确指令计数 | 复归为1 |  | □符合□不符合 |
| 3 | 错误指令计数 | 复归为0 |  | □符合□不符合 |
| 4 | 最近执行指令码 | 247（0xF7） |  | □符合□不符合 |
| 5 | 当前工作A/B机 | B机 |  | □符合□不符合 |
| 6 | CAN总线复位次数 | +1 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

a.发送上位机复位B通道测试指令，记录上述表格内数据；

b.PPU不需带载、不需开机；

c.复位B总线后不需断电，继续进行复位AB总线测试。

    - B机PPU复位AB总线测试

霍尔电推进组件复位A/B总线功能B机检查项目

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测请求计数 | 复归从1开始计数 |  | □符合□不符合 |
| 2 | 正确指令计数 | 复归为1 |  | □符合□不符合 |
| 3 | 错误指令计数 | 0 |  | □符合□不符合 |
| 4 | 最近执行指令码 | 249（0xF9） |  | □符合□不符合 |
| 5 | 当前工作A/B机 | B机 |  | □符合□不符合 |
| 6 | CAN总线复位次数 | +1 |  | □符合□不符合 |

操作步骤&注意事项：

在B机通道下发送复位AB总线测试指令，记录上述表格内数据。

    - 出厂参数上注

霍尔电推进组件参数上注

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁阀启动时间 | 150，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁启动时间 | 280，秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极开启时间 | 300，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极开启时间 | 295，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源点火过程最大档位PWM值 | 620，码值，对应电流4.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电流阈值 | 612 （对应电流0.5A） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电流阈值 | 119（对应电流0.3A） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持使能开关 | 关闭，170，0xAA |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 关闭，170，0xAA |  | □符合□不符合 |
|  | 加热最大时长 | 420，秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档档位 | 260，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档档位 | 335，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档档位 | 410，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档档位 | 480，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档档位 | 525，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档档位 | 620，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档时长 | 5，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气时间 | 90，分钟 |  | □符合□不符合 |

注：上注后需重启PPU，实现AB机数据同步；

  - 霍尔电推进系统点火工况

    - A机上注点火方式1

瞬态工况检查记录表

| 霍尔电推进系统瞬态工况记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单机名称：星务计算机、PCDU、电推进系统 |  |  |  |  |  | 被测单机编号： |  |  |  |
| A总线，母线电压48V（或整星提供的母线电压）。上注点火启动测试。（励磁280s启动，电磁阀150s启动，阴极300s启动，阳极295s启动，阴极不自持（170），点火时长使能关（170），点火时长600s，点火结束后关机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试内容 |  | 监测项 | 预期结果 |  | 实测结果 |  |  | 符合性 |
|  |  |  |  |  |  | 地测 |  | 遥测 |  |
|  | 霍尔推进供电开 |  | 母线电流 | 增大 |  |  |  |  |  |
|  | 遥测 |  | 当前工作A/B机 | A机 |  |  |  |  |  |
|  | 上注参数检查（参数设置后确认） |  | 电磁阀启动时间 | 150s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁启动时间遥测 | 280s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极启动时间遥测 | 300s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极启动时间遥测 | 295s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极自持遥测 | 170，关 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源最大PWM值遥测 | 默认为620，4.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火时长使能遥测 | 170，关 |  |  |  |  |  |
|  | PPU开机指令：上注点火 |  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V→280V±10V（295s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.5A（300s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V（300s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（300s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电压 | ＜24.5V→0V±0.5V（300s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.5A（±0.5A）(1min) →0A±0.5A（300s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→＜5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A（280s后） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0~9Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0~0.5Mpa，150s后略下降，记录下降前后遥测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 300s±10s成功 |  |  |  |  |  |
|  | 监视示波器 |  | 母线浪涌波形 | ≯32A |  |  |  |  |  |
|  | 真空仓压力 |  | 真空度 | ＜5*10-3Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空度变差时间 | 点火指令150s后 |  |  |  |  |  |
|  | 监视测温设备 |  | 阴极支架温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极外壳温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  | 记录稳态值 |  | 母线电压 | 记录实测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线功率 | ＜850W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电压 | 280V±10V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | 2.5A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | <29V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | 2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极支架温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极外壳温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空度 | ＜5×10-3Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0~9Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0~0.5Mpa |  |  |  |  |  |
|  | PPCU关机 |  | 点火时长 | ＞10min（确认后再发送关机令） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线电流 | 降低 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0～10Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0～0.6Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 0不成功 |  |  |  |  |  |
|  | 霍尔电推供电关 |  | 母线电压 | 降低 |  |  |  |  |  |
| 测试地点： |  |  |  |  | 测试环境： |  |  |  |  |
| 测试人员签字/时间： |  |  |  |  | 复核人员签字/时间： |  |  |  |  |

    - A机上注点火方式2

| 霍尔电推进系统瞬态工况记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单机名称：星务计算机、PCDU、电推进系统 |  |  |  |  |  | 被测单机编号： |  |  |  |
| A总线，母线电压50V（或整星提供的母线电压）。上注点火启动测试。（励磁130s启动，电磁阀1s启动，阴极150s启动，阳极150s启动，阴极不自持（170），点火时长使能关（170），点火时长600s，点火结束后关机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试内容 |  | 监测项 | 预期结果 |  | 实测结果 |  |  | 符合性 |
|  |  |  |  |  |  | 地测 |  | 遥测 |  |
|  | 霍尔推进供电开 |  | 母线电流 | 增大 |  |  |  |  |  |
|  | 遥测 |  | 当前工作A/B机 | A机 |  |  |  |  |  |
|  | 上注参数检查（参数设置后确认） |  | 电磁阀启动时间 | 1s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁启动时间遥测 | 130s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极启动时间遥测 | 150s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极启动时间遥测 | 150s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极自持遥测 | 170，关 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源最大PWM值遥测 | 默认为620，4.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火时长使能遥测 | 170，关 |  |  |  |  |  |
|  | PPU开机指令：上注点火 |  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V→280V±10V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电压 | ＜24.5V→0V±0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.5A（±0.5A）→0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→＜5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0~9Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0~0.5Mpa，20s后略下降，记录下降前后遥测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | ＜300s成功 |  |  |  |  |  |
|  | 监视示波器 |  | 母线浪涌波形 | ≯33A |  |  |  |  |  |
|  | 真空仓压力 |  | 真空度 | ＜5*10-3Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空度变差时间 | 点火指令1s后 |  |  |  |  |  |
|  | 监视测温设备 |  | 阴极支架温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极外壳温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  | 记录稳态值 |  | 母线电压 | 记录实测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线功率 | ＜850W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电压 | 280V±10V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | 2.5A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | <29V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | 2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极支架温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极外壳温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空度 | ＜5×10-3Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0~9Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0~0.5Mpa |  |  |  |  |  |
|  | PPCU关机 |  | 点火时长 | ＞10min（确认后再发送关机令） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线电流 | 降低 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0～10Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0～0.6Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 0不成功 |  |  |  |  |  |
|  | 霍尔电推供电关 |  | 母线电压 | 降低 |  |  |  |  |  |
| 测试地点： |  |  |  |  | 测试环境： |  |  |  |  |
| 测试人员签字/时间： |  |  |  |  | 复核人员签字/时间： |  |  |  |  |

    - B机上注点火方式3

| 霍尔电推进系统瞬态工况记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单机名称：星务计算机、PCDU、电推进系统 |  |  |  |  |  | 被测单机编号： |  |  |  |
| B总线，母线电压40V（或整星提供的母线电压）。上注点火启动测试。（励磁230s启动，电磁阀100s启动，阴极250s启动，阳极245s启动，阴极不自持（170），点火时长使能开（85），点火时长600s，到时系统自动结束，然后需发送关机指令再下电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试内容 |  | 监测项 | 预期结果 |  | 实测结果 |  |  | 符合性 |
|  |  |  |  |  |  | 地测 |  | 遥测 |  |
|  | 霍尔推进供电开 |  | 母线电流 | 增大 |  |  |  |  |  |
|  | 遥测 |  | 当前工作A/B机 | B机 |  |  |  |  |  |
|  | 上注参数检查（参数设置后确认） |  | 电磁阀启动时间 | 100s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁启动时间遥测 | 230s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极启动时间遥测 | 250s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极启动时间遥测 | 245s |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极自持遥测 | 170，关 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源最大PWM值遥测 | 默认为620，4.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火时长使能遥测 | 85，开 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火时长遥测 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | PPU开机指令：上注点火 |  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V→280V±10V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | 0A±0.5A→2.5A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | 0V±0.5V→＜29V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电压 | ＜24.5V→0V±0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电流 | 0A±0.5A→4.5A（±0.5A）→0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电源电压 | 0V±0.5V→＜5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 励磁电源电流 | 0A±0.5A→2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0~9Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0~0.5Mpa，170s后略下降，记录下降前后遥测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | ＜300s成功 |  |  |  |  |  |
|  | 监视示波器 |  | 母线浪涌波形 | ≯33A |  |  |  |  |  |
|  | 真空仓压力 |  | 真空度 | ＜5*10-3Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空度变差时间 | 点火指令100s后 |  |  |  |  |  |
|  | 监视测温设备 |  | 阴极支架温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极外壳温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  | 记录稳态值 |  | 母线电压 | 记录实测值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线功率 | ＜850W |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电压 | 280V±10V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | 2.5A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | <29V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | 2.0A±0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极支架温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极外壳温度 | 10℃～200℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空度 | ＜5×10-3Pa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0~9Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0~0.5Mpa |  |  |  |  |  |
|  | PPCU关机 |  | 点火时长 | 600s后自动熄灭 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线电流 | 降低 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电压 | 0V±2.0V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳极电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电压 | -1.0V～0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阴极电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电压 | -1.0V～0.5V |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加热电源电流 | -0.5A～0.5A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压传感器遥测 | 0～10Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压传感器遥测 | 0～0.6Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点火成功标志 | 0不成功 |  |  |  |  |  |
|  | 霍尔电推供电关 |  | 母线电压 | 降低 |  |  |  |  |  |
| 测试地点： |  |  |  |  | 测试环境： |  |  |  |  |
| 测试人员签字/时间： |  |  |  |  | 复核人员签字/时间： |  |  |  |  |

    - B机上注点火母线电压拉偏

地面电源，参数上注模式点火，母线电压50V启动。上注点火启动测试。（励磁280s启动，电磁阀150s启动，阴极300s启动，阳极295s启动，阴极不自持（170），点火时长使能关（170），点着后每3分钟调整母线电压，点火总时长600s以上，点火结束后关机。

| 霍尔电推进系统瞬态工况记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单机名称：星务计算机、PCDU、电推进系统 |  |  |  | 被测单机编号： |  |  |
| 序号 | 测试内容 | 监测项 | 预期结果 | 实测结果 |  | 符合性 |
|  |  |  |  | 地测 | 遥测 |  |
|  | 霍尔推进供电开 | 母线电流 | 增大 |  |  |  |
|  | 遥测 | 当前工作A/B机 | B机 |  |  |  |
|  | 上注参数检查（参数设置后确认） | 电磁阀启动时间 | 150s |  |  |  |
|  |  | 励磁启动时间遥测 | 280s |  |  |  |
|  |  | 阴极启动时间遥测 | 300s |  |  |  |
|  |  | 阳极启动时间遥测 | 295s |  |  |  |
|  |  | 阴极自持遥测 | 170，关 |  |  |  |
|  |  | 加热电源最大PWM值遥测 | 默认为620，4.5A |  |  |  |
|  |  | 点火时长使能遥测 | 170，关 |  |  |  |

B总线母线电压拉偏点火测试数据记录表

| 上注点火，B总线，50V启动，点着后按照下列要求，每3分钟下调母线电压，逐步拉偏至40V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计时间（min） | 母线电压实测（V） | 母线电流实测（A） | 母线电流峰峰值（A） | 总功率（W） | 阳极电压实测（V） | 阳极电流实测（A） | 真空度（Pa） |
| 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 测试地点： |  |  |  | 测试环境： |  |  |  |
| 测试人员签字/时间： |  |  |  | 复核人员签字/时间： |  |  |  |

  - 点火后默认参数恢复

| 序号 | 名称 | 要求值 | 检测值 | 合格结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电磁阀启动时间 | 150，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 励磁启动时间 | 280，秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极开启时间 | 300，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极开启时间 | 295，单位秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 加热电源点火过程最大档位PWM值 | 620，码值，对应电流4.5A |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极电流阈值 | 612 （对应电流0.5A） |  | □符合□不符合 |
|  | 阳极电流阈值 | 119（对应电流0.3A） |  | □符合□不符合 |
|  | 阴极自持使能开关 | 关闭，170，0xAA |  | □符合□不符合 |
|  | 点火时长使能 | 关闭，170，0xAA |  | □符合□不符合 |
|  | 加热最大时长 | 420，秒 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档档位 | 260，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档档位 | 335，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档档位 | 410，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档档位 | 480，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档档位 | 525，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档档位 | 620，码值 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第一档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第二档时长 | 15，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第三档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第四档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第五档时长 | 40，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 激活第六档时长 | 5，分钟 |  | □符合□不符合 |
|  | 除气时间 | 90，分钟 |  | □符合□不符合 |